KATA PENGANTAR

Atas anugrah Tuhan Yang Maha Kuasa, modul dengan judul: ”Ketrampilan Dasar Perbengkelan” dapat kami selesaikan. Modul ini merupakan bahan ajar yang digunakan sebagai panduan praktikum dan atau teori peserta diklat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk pekerjaan troubleshooting di industri elektronika serta dipusat perawatan dan perbaikan elektronika, pada program Keahlian Teknik Audio Video.

Modul ini terdiri dari tiga kegiatan belajar meliputi: Cara Membaca Skema Elektrikal dan Mekanikal, Teknik Cabling, Teknik Soldering dan Desoldering.

Modul ini akan mudah dan dapat dipahami setelah anak didik sudah memahami dan mengetahui tentang teori dasar elektronika, penggunaan alat/instrumen bantu untuk keperluan pengukuran, membaca dan mengidentifikasi komponen elektronika, menguasai elektronika dasar terapan dan mengoperasikan peralatan audio video.

Saran dari para pemakai dan pembaca untuk kesempurnaan modul ini sangat kami harapkan dan semoga modul ini ada manfaatnya.

Semarang, Oktober  2005

Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Sampul			i

Halaman Francis			ii

KATA PENGANTAR			iii

DAFTAR ISI			iv

PETA KEDUDUKAN MODUL			v

MEKANISME PEMELAJARAN		vi

GLOSARIUM		viii

BAB   I     	 PENDAHULUAN		1

- Deskripsi		1

- Prasyarat		1

- Petunjuk Penggunaan Modul		1

- Tujuan Akhir		3

- Kompetensi		4

- Cek Kemampuan		8

BAB II	PEMBELAJARAN

- Rencana Belajar Siswa		10

- Kegiatan Belajar		11

- Membaca Skema Elektrikal dan Mekanikal		11

Uraian Materi 1 		11

        - Simbul-Simbul Listrik dan Elektronika		11

        - Konstruksi Fisik Komponen		14

        - Blok Diagram dan Skema Rangkaian		22

        - Instalasi Listrik Bangunan		27

Rangkuman 1		31

Tugas 1		32

Test Formatif 1		32

Kunci Jawaban 1		33

Lembar Kerja 1a		35

Lembar Kerja 1b		37

- Teknik Cabling		39

Uraian Materi 2 		39

Jenis dan Konstruksi kabel		39

- Penghantar Arus Listrik Tenaga		39

- Penghantar Arus Listrik Data dan Informasi		47

- Standar Kabel pada perangkat audio Video		52

- Grounding		54

Rangkuman 2		56

Tugas 2		57

Test Formatif 2		57

Kunci Jawaban 2		58

Lembar Kerja 2 		59

- Teknik Soldering dan Desoldering		61

Uraian Materi 3		61

- Bahaya Menyolder		62

- Timah Solder dan Bahan Tambah Menyolder		64

- Peralatan Menyolder		67

- Pemakaian Solder		70

- Kualitas Hasil Solder		71

- Desoldering		75

- Pertolongan Pertama Akibat Terbakar		76

Rangkuman 3		76

Tugas 3		77

Test Formatif 3		77

Kunci Jawaban 3		78

Lembar Kerja 3		79

BAB III	EVALUASI

- Obyektif Tes		82

- Subyektif Tes		86

- Test Praktik		87

Kunci Jawaban		88

Kriteria penilaian		89

BAB IV	PENUTUP		90

Daftar Pustaka				91

PETA KEDUDUKAN MODUL

Peta Modul untuk kompetensi, Ketrampilan Dasar perbengkelan

ELKA-MR.UM. 005.A

1

2

SLTP & Sederajat

ELKA-MR.UM. 001.A

ELKA-MR.UM. 003.A

ELKA-MR.UM. 002.A

ELKA-MR.UM. 004.A

ELKA-MR.UM. 007.A

A

B

C

D

ELKA-MR.UM.006.A

ELKA-MR.PS.001.A

ELKA-MR.PS.002.A

ELKA-MR.AMP.003.A

ELKA-MR.AM.004.A

ELKA-MR.TAP.005.A

ELKA-MR.TV.006.A

ELKA-MR.CD.007.A

Lulus

SMK

ELKA-MR.PIL.002.A

ELKA-MR.PIL.003.A

ELKA-MR.PIL.005.A

MEKANISME PEMELAJARAN

Untuk mencapai peguasaan modul ini dilakukan melalui diagram alur mekanisme pemelajaran sebagai berikut:

Y

T

Y

START

Lihat Petunjuk Penggunaan Modul

Lihat Kedudukan Modul

Nilai ≥ 7

Modul berikutnya/Uji Kompetensi

Kegiatan Belajar 1

Kegiatan Belajar n

Kerjakan

Evaluasi

Nilai ≥ 7

Kerjakan

Cek Kemampuan

T

GLOSARIUM

| ISTILAH | KETERANGAN |
| --- | --- |
| Aerial | Diatas permukaan tanah |
| Arus bolak balik | Arus Listrik yang berubah ubah arah, dalam Bahasa Inggris disebut alternating current (AC) |
| Arus searah | Arus listrik yang mengalir dalam satu arah, dalam Bahasa Inggris disebut direct current (DC) |
| Bit | Bagian ujung solder yang menyalurkan panas ketitik penyolderan |
| Data | Keterangan yang benar dan nyata |
| Desoldering | Merupakan suatu proses untuk melepaskan sambungan yang sudah disolder baik untuk tujuan permanen maupun untuk keperluan memperbaiki posisi kabel ataupun komponen yang sudah disolder |
| Eart | Bagian yang dihubungkan dengan tanah/bumi |
| Hertz | Satuan frekuensi, satu hertz adalah satu putaran per detik |
| Impedansi | Total hambatan pada rangkaian RLC yang dialiri arus bolak balik |
| Indoor | Didalam rumah/ruang |
| Informasi | Hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan suatu keputusan |
| Instalasi | Perangkat peralatan teknik beserta kelangkapannya |
| Isolator | Bahan yang tidakdapat mengantarkan arus listrik |
| Kabel | Kawat penghantar aliran listrik |
| Karakteristik | Sifat yang khas |
| Konduktor | Bahan yang mudah menghantarkan arus listrik |
| Pheripheral | Perangkat tambahan pada komputer |
| Reaktansi | Hambatan yang terjadi pada rangakain yang dialiri arus bolak balik |
| Simbul | Tanda/gambar |
| Solder | Alat yang digunakan untuk proses penyolderan |
| Standar | Ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan |
| Timah | Adalah bahan logam yang digunakan untuk merekatkan sambungan antar komponen |
| Tinning | Melapisi permukaan dengan timah biasa disebut dengan istilah |
| Transmisi | Pengiriman data/informasi |