BAB. I

PENDAHULUAN

- Deskripsi

Dalam modul ini Anda akan mempelajari tentang prinsip dasar pembangkitan tenaga listrik dengan bantuan alat dan bahan yang ada disekitar kita. Selain itu juga mempelajari tentang komponen pasif yang dipakai dibidang listrik dan elektronika seperti resistor, kapasitor dan induktor.

Modul ini mempunyai keterkaitan erat dengan modul lain, terutama modul-modul yang membahas konsep dasar penggunaan alat ukur listrik dan elektronika. Salah satu diantaranya adalah modul menggunakan alat ukur Multimeter.

Adapun hasil belajar yang akan dicapai setelah menguasai modul ini, peserta diklat diharapkan dapat memahami prinsip dasar pembangkitan tenaga listrik baik secara teori maupun praktik dan pemahaman tentang komponen-komponen pasif yang dipakai pada teknik listrik dan elektronika.

- Prasyarat

Dalam mempelajari modul ini anda harus sudah mengerti dalam hal penggunaan alat ukur listrik dan elektonik, terutama alat ukur multimeter analog yang dipakai untuk mengukur tegangan, hambatan dan arus. Penggunaan alat ukur digital hanya dipakai sebagai pembanding hasil ukur pada pengukuran menggunakan alat ukur analog.

- Petunjuk Penggunaan Modul

- Pelajari daftar isi serta skema kedudukan modul dengan cermat dan teliti. Karena dalam skema modul akan nampak kedudukan modul yang sedang Anda pelajari dengan modul-modul yang lain.

- Kerjakan soal-soal dalam cek kemampuan untuk mengukur sampai sejauh mana pengetahuan yang telah Anda miliki.

- Apabila Anda dalam mengerjakan soal cek kemampuan mendapat nilai 7,00, maka Anda dapat langsung mempelajari modul ini. Tetapi apabila Anda mendapat nilai <7,00, maka Anda harus mengerjakan soal cek kemampuan lagi sampai mendapat nilai 7,00.

- Perhatikan langkah-langkah dalam melakukan pekerjaan dengan benar untuk mempermudah dalam memahami suatu proses pekerjaan.

- Pahami setiap materi teori dasar yang akan menunjang dalam penguasaan suatu pekerjaan dengan membaca secara teliti. Kemudian kerjakan soal-soal evaluasi sebagai sarana latihan.

- Untuk menjawab tes formatif usahakan memberi jawaban yang singkat, jelas dan kerjakan sesuai dengan kemampuan Anda setelah mempelajari modul ini.

- Bila terdapat penugasan, kerjakan tugas tersebut dengan baik dan bilamana perlu konsultasikan hasil tersebut pada guru/pembimbing.

- Catatlah kesulitan yang Anda dapatkan dalam modul ini untuk ditanyakan pada guru/pembimbing pada saat kegiatan tatap muka. Bacalah referensi lainnya yang berhubungan dengan materi modul agar Anda mendapatkan tambahan pengetahuan.

- Tujuan Akhir

Setelah mempelajari modul ini diharapkan siswa dapat:

- Mengukur tegangan listrik

- Mengukur hambatan kawat

- Menjalankan/memutar motor listrik

- Memutar generator untuk menghasilkan daya listrik

- Menyebutkan macam-macam resistor

- Menyebutkan macam-macam kapasitor

- Menyebutkan macam-macam induktor

- Menuliskan rumus hukum Ohm

- Kompetensi

KOMPETENSI	:    Menguasai Teori Dasar Elektronika

KODE MODUL	:    ELKA-MR.UM.001.A

DURASI PEMELAJARAN	:    100 Jam @ 45 menit

| LEVEL KOMPETENSI KUNCI | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |

| KONDISI KINERJA | Unjuk kerja ini bisa diperlihatkan setiap saat karena merupakan keterampilan kognitif yang berisi wawasan keilmuan dari orang yang bersangkutan. Namun apabila diinginkan untuk melihat kompetensi ini, sebaiknya tersedia hal berikut 1. Alat bantu presentasi yang cukup : white board, OHP, atau papan tulis dan kapur 2. Literatur yang memadai agar bisa dilihat juga kemampuan membaca literatur 3. Harus dipastikan bahwa yang bersangkutan telah menempuh semua sub-kompetensi di atas |
| --- | --- |

| SUB KOMPETENSI | KRITERIA KINERJA | LINGKUP BELAJAR | MATERI POKOK PEMELAJARAN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SIKAP | PENGETAHUAN | KETERAMPILAN |
| - Teori Kelistrikan | - Struktur atom, komponen-komponen dari atom dan muatannya, serta pentingnya atom bagi teknologi elektronika dijelaskan - Disebutkan sepuluh kegunaan magnetism dalam teknologi elektronika - Dijelaskan manfaat dasar dari kelistrikan - Dijelaskan dan digambarkan metode-metode dasar kelistrikan untuk menggerakkan motor dan bagaimana gerakan mekanik pada generator bisa menghasilkan arus listrik - Dijelaskan perbedaan antara tegangan, arus, dan resistansi - Disebutkan dengan benar bahan-bahan resistif dan dijelaskan bagaimana resistor dipakai dalam bidang elektronika - Ditunjukkan beberapa kegunaan kapasitor dan disebutkan beberapa jenis dan konstruksinya | - Dasar-dasar listrik | - Teliti dan cermat dalam menghitung daya listrik - Menganalisis rangkaian R,L,C - Mengaktifkan beberapa jenis motor - Mengaktifkan generator listrik - Menguasai teori dasar elektronika | - Struktur atom - Dasar listrik - Daya listrik - Analisis rangkaian R,L,C - Bahan resistif, kapasitif, induktif - Impedansi dengan reaktansi dan resistansi | - Menghitung daya listrik - Menganalisis rangkaian R, L, C - Mengaktif beberapa jenis motor listrik - Mengaktif generator listrik |
|  | - Dijelaskan bagaimana induktansi berhubungan dengan magnetism dan digambarkan konstruksi kumparan, inti dan kegunaannya - Ditunjukkan perbandingan antara reaktansi dan resistansi dan digambarkan hubungannya dengan arus/tegangan - Dibandingkan antara impedansi dengan reaktansi dan resistansi dan dijelaskan sebab dan akibat dari impedansi - Bisa disebutkan dengan benar berbagai macam sumber tegangan AC, DC dan Battery - Disebutkan rumus-rumus hukum Ohm untuk arus, tegangan, resistansi dan daya serta kegunaannya - Perhitungan konsumsi daya dan prasyaratnya didemonstrasikan |  |  | - Sumber tegangan - AC, DC - Perhitungan tegangan, resistansi dan daya - Motor listrik - Generator listrik |  |

- Cek Kemampuan

Untuk mengecek kemampuan anda sebelum mempelajari modul ini, kerjakanlah soal-soal dibawah ini dengan memberi tanda “” (centang) pada kolom Bisa jika anda bisa mengerjakan soal itu atau tanda “” pada kolom Tidak jika anda tidak bisa mengerjakan soal itu.

| No | Soal Cek Kemampuan | Pernyataan Siswa |  | Penilaian Pembimbing |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bisa | Tidak | Bisa | Tidak |
| 1 | Apakah anda bisa menggunakan Multimeter untuk mengukur tegangan DC |  |  |  |  |
| 2 | Apakah anda bisa menggunakan Multimeter untuk mengukur tegangan AC |  |  |  |  |
| 3 | Apakah anda bisa menggunakan Multimeter untuk mengukur resistansi |  |  |  |  |
| 4 | Apakah anda bisa menggunakan Multimeter untuk mengukur arus DC |  |  |  |  |
| 5 | Apakah anda bisa menyebutkan kelebihan energi listrik dibanding dengan energi lain |  |  |  |  |
| 6 | Apakah anda bisa memberikan tiga contoh penggunaan magnit pada teknik elektronika |  |  |  |  |
| 7 | Apakah anda bisa memberikan tiga contoh manfaat kemagnitan listrik pada teknik elektro (listrik) |  |  |  |  |
| 8 | Apakah anda bisa menjelaskan fungsi resistor (hambatan) |  |  |  |  |
| 9 | Apakah anda bisa menjelaskan fungsi motor listrik |  |  |  |  |
| 10 | Apakah anda bisa menjelaskan fungsi generator listrik |  |  |  |  |

Penilaian Pembimbing:

Berdasarkan pengamatan langsung dan mengoreksi soal-soal yang dikerjakan, maka siswa tersebut mendapatkan nilai:

| NILAI |  | Paraf |
| --- | --- | --- |
| Angka | Huruf |  |

Keterangan: Batas lulus minimal harus mendapat nilai  7,00

Kesimpulan:

Berdasarkan perolehan nilai cek kemampuan diatas, maka  siswa tersebut dapat/belum dapat *) mempelajari dan mengerjakan modul ini.

................., .................. 200 .

Pembimbing

------------------

*) Coret salah satu

##### BAB. II

PEMELAJARAN

- Rencana Belajar Peserta Diklat

Kompetensi	: Menguasai Teori Dasar Elektronika

Sub Kompetensi	: Teori Kelistrikan

| Jenis Kegiatan | Tanggal | Waktu | Tempat Belajar | Alasan Perubahan | Tanda Tangan Guru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Kegiatan Belajar

Kegiatan Belajar 1

  - Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah menyelesaikan kegiatan belajar 1 ini , siswa diharapkan dapat:

    - Menuliskan susunan sebuah atom suatu benda

    - Menuliskan sifat-sifat dari mutan listrik

    - Menuliskan lima cara membangkitkan beda potensial (tegangan)

    - Menuliskan pengertian arus listrik

    - Menuliskan pengertian tahanan listrik

    - Menghitung besar tahanan suatu kawat listrik

    - Menuliskan kelebihan energi listrik dibanding dengan energi lain

  - Uraian Materi

  - Molekul dan Atom

Benda padat, cair dan gas terdiri dari molekul-molekul. Molekul  merupakan bagian yang terkecil dari bahan dan masih mempunyai sifat-sifat yang sama dengan bahannya. Molekul itu sendiri tersusun dari atom dan atom tersusun dari sebuah inti (nukleus) yang dikitari oleh elektron dengan kecepatan yang amat tinggi. Gambar 1-1 merupakan ilustrasi dari sebuah atom.

Gambar 1. Elektron-elektron yang bermuatan negatif mengitari inti yang bermuatan positif. Dilintasan yang terluar terdapat elektron bebas.

Elektron merupakan suatu partikel listrik yang mengandung muatan negatif (-). Karena kecepatannya dalam mengitari inti, maka elektron mempunyai tenaga (energi) yang amat besar. Inti atom terdiri ari proton dan elektron. Proton memiliki massa ± 1836 kali massa elektron dan mempunyai muatan listrik positip (+) yang sama besarnya dengan muatan litrik seluruh elektron yang mengitarinya, tetapi arahnya berlawanan sifatnya. Neutron tidak bermuatan listrik (netral).

Muatan listrik yang senama (positif dan positif atau negatif dan negatif) mempunyai sifat tolak menolak. Muatan listrik yang tidak senama (positif dan negatif) mempunyai sifat tarik menarik. Proton di dalam inti saling menolak, tetapi dengan elektron saling tarik menarik. Karena gaya tarikan yang kuat inilah elektron tidak terlepas dari lintasannya. Tetapi pada lintasan terluar yang terjauh jaraknya dari inti, tarikan antara elektron dan proton kurang kuat. Elektron pada lintasan terluar dapat keluar dari ikatan atomnya bila terpengaruh oleh suatu energi. Elektron yang keluar dari ikatan atomnya disebut elektron bebas. Jumlah proton di dalam atom sama dengan jumlah elektron yang mengitari inti, maka atom itu netral (tidak bermuatan). Susunan atom disegala macam zat itu sama. Perbedaannya hanya di dalam jumlah proton, neutron dan elektronnya. Misalnya atom zat air mempunyai satu proton dan tidak ada neutron didalam intinya. Hanya ada satu elektron yang mengitari inti (Gambar 2). Atom Helium mempunyai dua proton dan dua neutron didalam intinya, dikelilingi oleh dua elektron (Gambar 3). Sedangkan inti atom Lithium tersusun dari tiga proton dan empat neutron dikelilingi oleh tiga elektron (Gambar 4). Jumlah protonnya dan elektronnya menunjukkan urutan nomor atau zat. Jadi zat air mempunyai nomor atom satu, Helium dua, Lithium tiga, begitu seterusnya dengan zat lainnya.

Gambar 2. Atom Zat Air, Satu Proton, Satu Elektron

Gambar 3. Atom Helium, dua proton, dua neutron, dan dua elektron

Gambar 4. Atom Lithium, tiga proton, empat neutron, tiga elektron

  - Pengertian Tegangan (Beda Potensial) Listrik

Benda yang bermuatan listrik bila dihubungkan dengan tanah (bumi) akan menjadi netral kembali, karena memberikan kelebihan elektronnya kepada bumi atau mengambil elektron dari bumi untuk menutup kekurangan elektronnya. Jadi benda yang bermuatan itu dalam keadaan tidak seimbang muatannya atau tegang, maka benda yang bermuatan tersebut juga bertegangan atau berpotensial. Dua benda yang tidak sama muatannya mempunyai tegangan yang tidak sama. Antara dua benda yang tidak sama besar muatannya atau tidak sama sifat muatannya terdapat beda potensial listrik (biasa sebagai tegangan listrik).

Ada beberapa cara membangkitkan beda potensial (tegangan) yaitu dengan cara:

- Induksi

- Tenaga kimiawi

- Panas

- Cahaya

- Listrik piezo

  - Pengertian Arus Listrik

Perpindahan elektron bebas dalam suatu penghantar yang dihubungkan pada kutub positif (kekurangan elektron) sebuah batery dan kutub negatif (kelebihan elektron) sebuah baterai disebut arus elektron. Gambar 5 menunjukkan jalannya elektron bebas yang berpindah dari atom ke atom di dalam penghantar.

Gambar 5.  Atom no 2 yang kekurangan elektron menarik elektron Bebas dari atom pertama.

Atom no 3 yang kekurangan elektron menarik elektron bebas tadi dari atom no 2, begitu seterusnya elektron bebas berpindah dari atom ke atom sepanjang penghantar, merupakan arus elektron

Jadi arus elektron terjadi bila ada proses perpindahan elektron. Arus listrik mengalir dari titik positif ke titik negatif. Arah arus listrik berlawanan dengan arah perpindahan elektron. Kuat arus listrik tergantung pada banyak sedikitnya elektron bebas yang pindah melewati suatu penampang dalam satu satuan waktu. Satuan untuk banyaknya elektron ialah coulomb. Satu coulomb sama dengan 6,28x1018 elektron. Kuat arus listrik mempunyai satuan amper (coulomb/second).

  - Pengertian hambatan listrik

Perjalanan elektron dalam penghantar (kawat penghantar) amat berliku-liku di antara berjuta-juta atom. Dalam perjalanannya elektron bertumbukan satu dengan yang lainnya dan juga bertumbukan dengan atom. Rintangan yang terdapat di dalam penghantar ini disebut tahanan penghantar itu. Satuan tahanan penghantar ialah ohm diberi lambang Ω (omega).

Satu ohm ialah satu kolom air raksa yang panjangnya 1,063 m dan berpenampang 1 mm2 pada suhu 0o celcius.

Penghantar yang mempunyai tahanan kecil amat mudah dialiri arus listrik, dikatakan mempunyai daya hantar listrik yang besar. Penghantar yang mempunyai tahanan besar, sulit dialiri arus listrik, dan dikatakan mempunyai daya hantar listrik yang kecil. Jadi kita katakan bahwa besarnya nilai tahanan berbaning terbalik dengan besarnya nilai arus yang mengalir.

Tahanan suatu penghantar dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

R = Lxρq

Dimana : R = tahanan dalam satuan ohm

L = panjang penghantar dalam satuan meter

ρ = tahanan jenis penghantar dalam satuan ohm-mm2/m

q = luas penampang penghantar dalam satuan mm2

Contoh:

Kawat tembaga yang panjangnya 10 m dengan luas penampang 0,5 mm2 dan tahan jenisnya 0,0175. Hitunglah besarnya tahanan kawat itu.

Jawab:

R = Lxρq

10 x 0,0175

R = -----------------      R= 0,035 ohm

0,5

  - Manfaat Dasar dari Kelistrikan

Listrik merupakan suatu bentuk tenaga atau energi seperti panas, cahaya, tenaga mekanik dan tenaga kimiawi. Energi listrik mempunyai kelebihan dibanding dengan energi lain diantaranya ialah:

- Energi listrik lebih mudah disalurkan

- Energi listrik lebih mudah didistribusikan kedaerah yang luas

- Energi listrik dapat lebih mudah diubah kedalam bentuk energi lain, misalnya menjadi energi panas, cahaya, tenaga mekanik, kimiawi.

Kita menggunakan istilah listrik apabila listrik itu digunakan untuk menjalankan motor listrik, menyalakan lampu, menghasilkan panas dan membuat maknit listrik. Sedangkan istilah elektronik pada umumnya kita pakai apabila listrik itu digunakan untuk menyalakan pesawat radio, televisi, amplifier, komputer dan lain-lain alat eletronik yang memakai transistor atau IC.

Penggunaan listrik:

- Dalam rumah tangga digunakan untuk menyalakan lampu, memanaskan seterika listrik, menyalakan kipas angin (Fan), menyalakan radio, TV, tape, amplifier, coolcas, pompa air, dll.

- Dalam dunia perdagangan dan inustri, listrik digunakan untuk pesawat telepon, alat-alat komunikasi radio, komputer, mesin-mesin produksi seperti mesin bubut, gerinda, yang menggunakan motor listrik sebagai penggeraknya.

- Untuk angkutan listrik digunakan untuk menjalankan kereta api listrik, mobil listrik.

  - Rangkuman

    - Arus listrik sama dengan arus elektron tetapi berlawanan arahnya

    - Hambatan kawat listrik dapat dihitung dengan rumus:

R = Lxρq

Dimana:  R = tahanan dalam satuan ohm

L = panjang penghantar dalam satuan meter

ρ = tahanan jenis penghantar dalam satuan ohm-mm2/m

q = luas penampang penghantar dalam satuan mm

    - Kelebihan energi listrik dibanding dengan energi lain ialah:

      - Energi listrik lebih mudah disalurkan

      - Energi listrik lebih mudah didistribusikan ke daerah yang luas

      - Energi listrik lebih mudah diubah kedalam bentuk energi lain, misalnya menjadi energi panas, cahaya, tenaga mekanik, kimiawi.

  - Tugas

Ukurlah hambatan kawat nikelin yang panjangnya 10 m dengan diameter kawat 0,2 mm. Hitunglah hambatan jenisnya.

  - Tes Formatif

    - Sebutkan susunan atom suatu zat!

    - Tuliskan sifat-sifat muatan listrik!

    - Tuliskan lima cara membangkitkan beda potensial dan berikan contohnya masing-masing!

    - Sebutkan pengertian arus listrik!

    - Sebutkan pengertian hambatan listrik!

    - Hitunglah besarnya tahanan kawat tembaga yang panjangnya 100 m dengan luas penampang 4 mm2 dan tahanan jenisnya 0,075?

    - Sebutkan kegunaan listrik dalam rumah tangga!

  - Kunci Jawaban

    - Atom suatu zat tersusun dari sebuah inti (nucleus) yang dikitari oleh elektron dengan kecepatan yang amat tinggi.

    - Muatan listrik yang senama tolak-menolak, sedangkan muatan listrik yang tidak senama tarik menarik

    - Cara membangkitkan tegangan listrik yaitu:

        - Dengan cara induksi, contohnya generator listrik

        - Dengan cara tenaga kimiawi, contohnya accu, battery

        - Dengan panas, contohnya ujung-ujung kawat tembaga dan besi dijadikan satu kemudian dipanaskan, maka akan terjadi penekanan elektron kebagian kawat tembaga yang dingin, sehingga terjadi beda potensial antara kawat tembaga dan kawat besi.

        - Dengan cahaya, contohnya solar sel bila terkena sinar matahari menghasilkan beda potensial

        - Listrik Piezo, contohnya kristal akan mengeluarkan beda potensial jika diberi tekanan pada permukaannya.

    - Perpindahan elektron bebas pada suatu penghantar yang dihubungkan pada kutub positip battery dan kutub negatip battery disebut arus elektron. Arus listrik mengalir berlawanan arah dengan arus elektron. Arus listrik identik dengan arus elektron, hanya arahnya yang berlawanan.

    - Elektron yang mengalir dalam suatu penghantar amat berliku-liku jalannya diantara berjuta-juta atom yang ada. Dalam perjalanannya elektron juga bertumbukan dengan elektron lainnya. Rintangan yang terdapat dalam penghantar tadi disebut tahanan penghantar.

    - R = Lxρq      R = 100x0,01754      R = 0,4375 Ohm

    - Untuk menyalakan lampu, memanaskan seterika, menyalakan pesawat radio, TV, memanaskan kompor listrik, menyalakan coolcast.

  - Lembar Kerja

Lembar Kerja 1

    - Judul: Membangkitan Beda Potensial (Tegangan) Dengan Cara Induksi

    - Alat dan Bahan:

  - Magnit batang			= 1 buah

  - Koil/kumparan			= 1 buah

  - Volt Meter 0 – 100 mV		= 1 buah

  - Kabel penyambung			= secukupnya

    - Keselamatan Kerja:

- Jangan meletakkan voltmeter ditepi meja agar tidak jatuh

- Meletakkan atau mengambil magnit batang harus hati-hati agar tidak patah

    - Langkah Kerja:

- Siapkan alat dan bahan yang diperlukan

- Pasang alat dan bahan seperti gambar di bawah ini

- Gerakkan batang magnit keatas dan kebawah

- Amati gerakan jarum volt meter, catatlah

- Gerakkan batang magnit keatas dan kebawah secara lebih cepat dari semula

- Amati gerakan jarum volt meter, catatlah

- Buatlah kesimpulan dari hasil pengamatan anda

- Kembalikan semua alat dan bahan

Lembar Kerja 2

- Judul: Mengukur Hambatan Kawat

- Alat dan Bahan:

- Ohm meter					   = 1 buah

- Kawat nikelin Ø 0,1 mm		 	   = 10 m

- Kawat nikelin Ø 0,2 mm			   = 10 m

- Gelondong kertas Ø 20 cm panjang 40 cm = 1 buah

- Keselamatan Kerja:

- Jangan meletakkan ohm meter ditepi meja agar tidak jatuh

- Kalibrasilah ohm meter sebelum mengukur hambatan kawat

- Langkah Kerja:

- Siapkan alat dan bahan yang diperlukan

- Setellah ohm meter pada posisi x1 Ω

- Gulunglah kawat nikelin pada gelondong kertas, jangan sampai berimpit (hubung singkat) antara lilitan satu dengan yang lain

- Isolasilah ujung-ujung kawat belitan agar tidak lepas

- Ukurlah hambatan kawat dengan cara menempelkan colok ohm meter pada ujung-ujung kawat. Catatlah nilai hambatan kawat yang terukur

- Hitunglah besarnya hambatan jenis kawat nikelin yang berdiameter 0,1 mm dan juga yang berdiameter 0,2 mm dengan rumus:

R = Lxρq        ρ = RxqL

- Hasil pengukuran masukkan dalam tabel di bawah ini

| No | Diameter kawat | Panjang kawat (L) | Hambatan kawat (R) | Hambatan jenis (ρ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,1 mm | 10 m |  |  |
| 2 | 0,2 mm | 10 m |  |  |

- Buatlah kesimpulan dari hasil pengamatan anda

- Kembalikan semua alat dan bahan

Kegiatan Belajar 2

  - Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah menyelesaikan kegiatan belajar 2 ini, siswa diharapkan dapat:

    - Menuliskan manfaat magnit pada teknik listrik dan teknik elektronika

    - Menghitung besar gaya tarik antara dua kutub magnit

    - Menuliskan manfaat magnit listrik pada teknik elektronika

    - Menuliskan fungsi motor listrik pada umumnya

    - Menuliskan fungsi generator listrik pada umumnya

  - Uraian Materi

    - Magnit

Sebuah magnit adalah sepotong baja yang dapat menarik potongan baja, besi, nikel dan kobalt. Magnit alam ditemukan di Magnesia sebuah kota dekat Smyrna di Turki (kata magnit berasal dari Magnesia ini). Magnit yang dibuat orang pada dasarnya mempunyai tiga bentuk yaitu magnit batang, magnit tapal kuda dan magnit jarum.

Gambar 6.  a.  Magnit Batang

b. Magnit Tapal Kuda

c. Magnit Jarum

Gaya tarik magnit yang terkuat terdapat pada ujung-ujungnya yang disebut kutub.

Apabila sebuah magnit jarum kita gantungkan dengan seutas tali, maka magnit jarum itu selalu mengambil kedudukan yang tetap, satu kutub menunjuk ke utara, dan kutub lain menunjuk ke selatan. Kutub yang menunjuk kearah utara disebut kutub utara dan kutub yang menunjuk ke arah selatan disebut kutub selatan.

Jika kutub utara kita dekatkan pada kutub utara, maka kutub utara magnit jarum tadi menghindar (menjauh). Tetapi jika kutub selatan kita dekatkan dengan kutub utara magnit jarum itu, maka mendekatlah kutub utara magnit jarum itu kekutub selatan. Jadi kutub magnit yang senama tolak-menolak dan kutub magnit yang tidak senama tarik menarik.

Besar gaya tolak atau gaya tarikantara dua kutub magnit dinyatakan oleh coulomb dengan rumus:

M1 x M2

K = -------------		K  = gaya dalam satuan dine

R2			       1 dine = 1,02 mg gaya

M1 = kuat kutub pertama dengan

satuan weber

M2 = kuat kutub kedua dengan

satuan weber

R  = jarak antara dua kutub dalam

satuan cm

U			S

M1			M2

R

Gambar 7 . Dua Kutub Magnit yang saling berhadapan dengan jarak R

Misalnya sebuah kutub utara dengan kuat kutub 5 weber berada dekat kutub selatan dengan kuat kutub 10 weber. Jarak antara dua kutub 0,5 cm. Maka besar gaya tarik antara kedua kutub itu ialah :

M1 x M2			5 x 10

K = -------------	K = -------------		K = 200 dine

R2			(0,5)2

Medan magnit ialah ruang yang didalamnya terdapat pengaruh garis gaya magnit. Garis-garis gaya magnit keluar dari kutub utara berjalan di luar magnit masuk ke kutub selatan. Di dalam magnit garis gaya berjalan dari kutub selatan ke kutub utara.

Gambar 8 . Garis Gaya Magnit

Manfaat magnit dalam teknologi elektronika antara lain untuk :

- Loudspeaker

- Microphone

- Motor tape

- Head erase tape

- Motor kipas (fan) pendingin

    - Kemagnitan Listrik

Yang dimaksud kemagnitan listrik ialah kemagnitan yang dibangkitkan oleh arus listrik. Misalnya arus listrik yang mengalir didalam penghantar membangkitkan magnit disekelilingnya. Sebuah kumparan (lilitan) kawat bila dialiri listrik akan membangkitkan medan magnit, satu ujung menjadi kutub utara dan ujung yang lain menjadi kutub selatan.

Hubungan arah arus dan garis gaya magnit dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan, seperti gambar di bawah ini.

Gambar 9. Menentukan Arah Garis Gaya Magnit Listrik

Ibu jari yang menunjuk ke depan sebagai arah arus yang mengalir dalam penghantar. Sedangkan keempat ibu jari yang melingkari penghantar menunjukkan arah garis gaya magnit. Bila arus yang mengalir dalam penghantar diperbesar, maka medan magnitpun membesar, garis-garis gayanya mengembang. Kalau arus diperlemah garis-garis gayanya menyusut dan akan menghilang bila arus dihentikan.

Gambar 10. Garis Gaya yang Mengembang

Gambar 11. Garis Gaya yang Menyusut

Apabila sepotong penghantar kita belit-belitkan menjadi susunan banyak lilit disebut kumparan. Jika melalui kumparan kita alirkan arus listrik, maka tiap lilit menjadi magnit tipis dan seluruhnya membentuk sebuah magnit besar yang sifatnya seperti batang magnit. Garis-garis gaya keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Di dalam ruang kumparan garis-garis gaya berjalan dari kutub selatan ke kutub utara.

Gambar 12. Medan Magnit dalam Kumparan

    - Prinsip Dasar Motor Arus Searah

Motor listrik ialah mesin berputar yang bertujuan mengubah daya listrik menjadi daya mekanik.

Gambar 13 memperlihatkan kumparan jangkar yang terdiri dari satu belitan kawat dan terletak diantara kutub-kutub magnit.

Gambar 13  Prinsip Dasar Motor Arus Searah

Kalau kumparan itu dilalui arus, maka pada tiap-tiap sisi kumparan akan timbul medan magnit listrik. Medan magnit listrik ini akan menimbulkan gaya Lorentz. Arah gaya itu ditetapkan dengan kaidah tangan kiri. Apabila tangan kiri diletakkan sedemikian rupa sehingga garis-garis gaya magnit dari kutub utara ke kutub selatan jatuh pada tapak tangan, sedangkan jari-jari yang direntangkan menunjuk arah arus yang mengalir pada lilitan, maka ibu jari yang direntangkan itu menunjukkan arah gaya pada kawat. Kedua gaya yang timbul itu merupakan sebuah kopel. Jika kopel itu lebih besar dari kopel mekanik yang berlawanan, maka kumparan itu akan berputar. Kalau kumparan berputar 90o kopel itu menjadi nol, karena lengan kopel kopel itu menjadi nol. Untuk menggerakkan kumparan melalui kedudukan mati (nol), maka kumparan itu harus bertenaga gerak yang cukup kuat, sedang arah arus dalam kumparan pada saat itu harus juga dibalikkan. Untuk membalikkan arah arus dibutuhkan sebuah komutator.

Kopel yang dibangkitkan oleh satu kumparan sangat tidak teratur, karena kopel itu berayun antara nilai maksimal dan nol. Untuk mendapatkan kopel yang lebih sama rata dan juga lebih besar, diperlukan sejumlah besar kumparan di sekeliling jangkar. Kumparan-kumparan itu dihubungkan dengan lamel tersendiri pada komutator.

    - Prinsip Generator Arus Searah

Fungsi dari generator ialah mengubah daya mekanik (putar) menjadi daya listrik.

Kerja sebuah generator berdasarkan arus imbas listrik. Kumparan yang terdiri dari banyak lilit diputarkan dalam medan magnit, sehingga memotong garis-garis gaya magnit dan terjadilah ggl (gaya gerak listrik) di dalam kumparan itu. Gambar 14  menunjukkan prinsip terjadinya ggl hasil induksi dalam kumparan.

Gambar 14. Prinsip Terjadinya Ggl Hasil Induksi dalam Kumparan

Gambar 15  memperlihatkan sebuah lilit kawat penghantar yang diputarkan di dalam medan magnit. Sisi kanan dan sisi kiri lilit memotong garis gaya magnit, sehingga dalam kedua sisi kawat dibangkitkan ggl. Arah ggl di sisi kiri ke belakang, di kawat sisi kanan kemuka (hal ini berlawanan karena arah gerakannya juga berlawanan).

Gambar 15 . Arah Ggl dalam Sebuah Kumparan

Jika masing-masing ujung belitan itu dihubungkan dengan cincin-cincin tembaga, yang tersekat terhadap poros dan terhadap satu dengan lainnya, maka pada lilitan itu dapat dihubungkan sebuah tahanan luar dengan sikat-sikat sedemikian, sehingga belitan dengan tahanan luar itu selalu merupakan suatu rangkaian tertutup. Sebagai akibat tegangan bolak balik yang dibangkitkan di dalam lilitan, maka pada rangkaian tahanan timbul arus bolak-balik. Cincin-cincin tembaga itu tadi disebut komutator (pembalik).

Untuk menentukan arah arus pada tiap-tiap titik berlaku juga kaidah “tangan kanan”. Gambar 16 memperlihatkan cara menentukan ggl pada belitan sebuah generator.

Gambar 16. Menentukan Ggl pada Belitan Sebuah Generator

Pemasangan sikat-sikat pada komutator harus sedemikian rupa sehingga sikat-sikat itu pindah dari satu kelain setengah bulatan pada saat perubahan arah ggl, arus didalam belitan berubah arahnya yaitu pada saat belitan melalui garis netral.

Gambar 17. Posisi Arah Arus pada Setengah Putaran Belitan

Bila kumparan diputar seperti dalam keadaan pada gambar 17a, maka ggl pada sisi a berarah meninggalkan kita dan pada sisi b berarah menuju kita. Dalam rangkaian luar arus mengalir dari sikat I ke sikat  II, dan pada saat itu sikat II berpolaritas negatif.

Jika belitan itu sudah mencapai keadaan seperti pada gambar 17b, maka kedua bagian komutator dihubungkan oleh sikat-sikat dan untuk sementara waktu belitan-belitan dihubung singkat. Hal ini tidak merugikan karena belitan melalui garis netral, sehingga tidak dibangkitkan ggl dan tidak ditimbulkan arus hubungsingkat. Dalam keadaan seperti pada gambar 17c, ggl pada sisi a berarah menuju kita dan pada sisi b berarah meninggalkan kita. Bagian komutator yang dihubungkan dengan sisi a mengadakan kontak dengan sikat I dan bagian yang dihubungkan dengan sisi b mengadakan kontak dengan sikat II, sehingga polaritas sikat tetap sama. Meskipun ggl dalam belitan berubah arahnya, tegangan pada sikat-sikat selalu tetap berarah sama.

  - Rangkuman

  - Magnit dalam keadaan tergantung bebas selalu menunjuk arah utara dan selatan bumi.

  - Magnit adalah baja yang dapat menarik besi, nikel dan kobalt.

  - Magnit mempunyai sifat yaitu kutub yang senama tolak-menolak, sedangkan kutub yang tak senama tarik menarik.

  - Kemagnitan listrik ialah kemagnitan yang dibangkitkan oleh arus listrik. Kumparan kawat yang dialiri arus listrik dapat menimbulkan medan magnit

  - Tugas

- Tulislah prinsip dasar motor listrik arus searah, lengkapi gambar ilustrasi untuk memperjelas!

- Tulislah prinsip dasar generator listrik arus searah, lengkapi gambar ilustrasi untuk memperjelas!

  - Tes Formatif

- Sebutkan sifat-sifat magnit!

- Sebutkan manfaat magnit pada teknik listrik dan pada teknik elektronika!

- Hitunglah besar gaya tarik antara dua kutub magnit yang berjarak 2 cm dan masing-masing magnit berkekuatan 10 weber dan 20 weber?

- Tuliskan manfaat magnit pada teknologi elektronika!

- Sebutkan fungsi motor listrik pada umumnya!

- Sebutkan fungsi generator listrik pada umumnya!

  - Kunci Jawaban

- Kutub senama (utara dan utara atau selatan dan selatan) saling tolak menolak, kutub yang tak senama (utara dan selatan) tarik menarik

- Manfaat magnit pada teknik listrik ialah untuk membuat motor listrik, membuat generator listrik, membuat bel listrik, membuat saklar magnit.

M1 x M2                 10 x 20

- K = ----------       K = -----------------        K = 50 dine

R2                         4

- Manfaat magnit pada teknologi elektronika antara lain untuk membuat loudspeaker, membuat mikropon, membuat motor tape, membuat erase head.

- Fungsi motor listrik ialah untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak (putar).

- Fungsi generator listrik ialah untuk mengubah energi gerak (putar) menjadi energi listrik.

  - Lembar Kerja

Lembar Kerja 1

- Judul: Menggambar Spektrum Magnit

- Alat dan bahan:

  - Magnit tapal kuda 			= 1 buah

  - Lempengan kaca 20x20 cm	= 1 lembar

  - Serbuk besi				= 1/2 ons

- Keselamatan Kerja:

  - Jangan meletakkan magnit ditepi meja agar tidak jatuh

  - Hati-hati meletakkan lempengan kaca agar tidak pecah

- Langkah Kerja:

  - Siapkan alat dan bahan yang diperlukan

  - Tidurkan magnit diatas meja dan letakkan kaca di atasnya

  - Taburkan serbuk besi diatas kaca dan ketok-ketoklah kaca dengan jari

  - Gambarkan bentuk garis-garis gaya magnit seperti yang ditunjukkan oleh serbuk besi.

  - Pegangilah magnit sedemikian rupa sehingga kedua ujung kutubnya menghadap keatas.

  - Peganglah lempengan kaca dan letakkan diatas kutub magnit

  - Taburkan serbuk besi diatas kaca dan ketok-ketoklah kaca dengan jari

  - Gambarkan bentuk garis-garis gaya magnit seperti yang ditunjukkan oleh serbuk besi.

  - Kembalikan semua alat dan bahan

Lembar Kerja 2

    - Judul: Memutar Motor Listrik DC

    - Alat dan Bahan:

  - Motor listrik DC kecil		= 1 buah

  - Catu daya DC variabel 0-30 V	= 1 buah

  - Multimeter				= 1 buah

  - Kabel-kabel penyambung		= 2 buah

    - Keselamatan Kerja:

- Jangan meletakkan alat ukur multimeter dan catu daya DC di tepi meja agar tidak jatuh.

- Dalam menggunakan meter kumparan putar (volt meter, amper meter dan ohm meter), mulailah dari batas ukur yang besar.

- Jangan salah sambung polaritas tegangan plus dan minus sewaktu menyambung output catu daya DC ke motor listrik DC.

    - Langkah Kerja:

- Siapkan alat dan bahan yang diperlukan

- Nyalakan catu daya DC tepatkan tegangan outputnya 3 volt

- Dengan kabel penyambung hubungkan output catu daya dengan motor DC

- Amatilah putaran motor DC

- Naikkan tegangan catu daya DC menjadi 6 volt

- Amatilah putaran motor DC

- Naikkan tegangan catu daya DC menjadi 12 volt

- Amatilah putaran motor DC

- Dari percobaan-percobaan di atas buat kesimpulannya

- .Kembalikan semua alat dan bahan

Kegiatan Belajar 3

  - Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah menyelesaikan kegiatan belajar 3 ini, siswa diharapkan dapat menyebutkan:

    - Fungsi resistor

    - Dua macam resistor

    - Bahan yang dipakai untuk membuat resistor

    - Fungsi kapasitor

    - Tiga macam kapasitor

    - Fungsi induktor

    - Tiga komponen yang termasuk induktor

  - Uraian Materi

    - Resistor

Resistor berfungsi untuk menghambat besarnya arus yang mengalir pada rangkaian listrik/elektronik. Semakin besar nilai resistor yang dipasang, semakin kecil arus yang mengalir. Satuan resistansi sebuah resistor adalah ohm.

Ada dua macam resistor yang dipakai pada teknik listrik dan elektronika, yaitu resistor tetap dan resistor variable.

- Resistor Tetap

Resistor tetap adalah resistor yang mempunyai nilai hambatan yang tetap. Biasanya terbuat dari karbon, kawat atau paduan logam. Sebuah hambatan karbon dibentuk oleh pipa keramik dengan karbonnya diuapkan. Biasanya pada kedua ujungnya dipasang tutup, dimana kawat-kawat penghubungnya dipasang. Nilai hambatannya ditentukan oleh tebalnya dan panjangnya lintasan karbon. Panjang lintasan karbon tegantung dari kisarnya alur yang berbentuk spiral. Bentuk resistor karbon yang diuapkan aksial dan radial dapat dilihat pada gambar 18 di bawah ini.

Gambar 18. Hambatan Karbon yang diuapkan secara Aksial dan Radial

Gambar di bawah ini memperlihatkan simbol resistor tetap

Gambar 19. Simbol Resistor Tetap

- Resistor Variabel

Resistor variable disebut juga dengan potensiometer ataupun rheostat, yaitu yang besarnya resistansi dapat diubah-ubah. Potensiometer mempunyai tiga sambungan, dua buah untuk ujung-ujungnya dan sebuah untuk pejalan. Gambar 20 memperlihatkan sebuah potensiometer yang terbuat dari karbon beserta simbolnya.

Gambar 20. Konstruksi dan Simbol Potentiometer Karbon

Gambar 21. Potensiometer Karbon dengan dan tanpa Saklar

Gambar 22. Konstruksi dari Potensiometer Kawat

Potensiometer kawat dipakai bila dikehendaki ketelitian yang tinggi dan untuk pemakaian daya yang besar. Pada waktu diputar hambatannya berubah secara bertahap.

Selain resistor tetap dan resistor variable, masih ada lagi jenis resistor yang khusus yang dibuat untuk keperluan-keperluan tertentu, yaitu :

- Resistor KSN (Koefisien Suhu Negatif)

Resistor KSN adalah resistor khusus yang nilai hambatannya tergantung dari suhu. Jika suhu yang mengenainya bertambah besar, maka nilai hambatannya akan mengecil. Resistor semacam ini sering disebut thermistor atau thernewid.

Resistor-resistor KSN dipakai pada alat-alat elektronik untuk membatasi arus penghidup dan untuk membuat titik suai dari tangga-tangga akhir transistor tidak tergantung dari suhu sekitarnya. Gambar di bawah ini wujud dari resistor KSN.

Gambar 23. Simbol dan Wujud Resistor KSN

- Resistor LDR (Light Dependent Resistor = hambatan yang tergantung dari cahaya)

Nilai hambatan pada resistor LDR akan turun jika dikenai cahaya. Resistor LDR dipakai untuk mengemudikan sebuah rangkaian atas dasar pada perubahan kekuatan cahaya.

Gambar di bawah ini adalah wujud dari resistor LDR

Gambar 24. Simbol dan Wujud Resistor LDR

    - Kondensator

Kondensator atau kapasitor adalah suatu komponen listrik/elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik. Satuan kapasitas kondensator adalah Farad. Satu Farad = 106 µF (mikro farad) = 109 nF (nano farad) = 1012 pF (piko farad).

Pada dasarnya sebuah kondensator terdiri dari dua buah plat penghantar yang dipisahkan oleh sebuah isolator, seperti gambar di bawah ini.

Gambar 25 . Konstruksi sebuah Kondensator

Ada dua macam kondensator yaitu kondensator tetap dan kondensator variable. Kondensator tetap ialah kondensator yang nilai kapasitasnya tetap, sedangkan kondensator variable adalah kondensator yang nilai kapasitasnya dapat diubah-ubah. Kondensator tetap dibuat berdasarkan bahannya atau dielektrikumnya, seperti kertas, keramik, milar, mika, tantalum dan elektrolit. Sedangkan kondensator variabel dielektrikumnya dari mika atau udara. Gambar di bawah ini memperlihatkan macam-macam bentuk kondensator dan simbolnya.

Gambar 26. Kondensator Tetap Dibawah 0,5 µF beserta Simbolnya

Gambar 27. Kondensator Tetap Elektrolit di atas 1 µF beserta Simbolnya

Gambar 28. Kondensator Variable beserta Simbolnya

    - Induktor

Induktor adalah komponen listrik yang digunakan sebagai beban induktif. Simbol induktor dapat ilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 29. Simbol Induktor

Wujud induktor antara lain dapat berupa kumparan kawat yang harganya dapat dibuat tetap atau tidak tetap. Induktor yang harganya tidak tetap yaitu dekade inductor dan variabel inductor. Motor-motor listrik juga termasuk induktor karena memiliki kumparan kawat. Bentuk induktor yang lain adalah transformator.

Nilai induktansi sebuah induktor dinyatakan dalam satuan Henry dan diberi simbol H (Henry). 1 Henry = 1000 mH. Pada inductor terdapat unsur resistansi (R) dan induktif (XL) jika digunakan sebagai beban sumber tegangan AC. Jika digunakan sebagai beban sumber tegangan DC, maka hanya terdapat unsur R saja. Reaktansi induktif sebuah inductor dapat dihitung dengan rumus:

XL = 2..f.L

dimana:   XL = reaktansi induktif dalam satuan Ohm

 = 3,14

f  = frekuensi dalam satuan Hz

L  = induktansi dalam satuan Henry

  - Rangkuman

    - Resistor tetap adalah resistor yang nilai resistansinya relatif tetap, biasanya terbuat dari karbon, kawat atau paduan logam.

    - Resistor variable disebut juga dengan potensiometer atau rheostat yang nilai resistansinya dapat diubah-ubah, biasanya terbuat dari karbon atau kawat.

    - Resistor KSN ( Koefisien Suhu Negatif) nilai resistansinya sangat tergantung pada suhu. Jika suhu yang mengenainya semakin besar, maka nilai resistansinya semakin kecil.

    - Resistor LDR (Light Dependent Resistor) nilai resistansinya ditentukan oleh sinar yang mengenai permukaannya. Jika sinar yang mengenainya semakin kuat/terang, maka nilai resistansinya semakin kecil.

    - Kondensator adalah komponen listrik/elektronika yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik.

    - Macam-macam kondensator: kondensator tetap, kondensator elektrolit dan kondensator variabel.

    - Induktor adalah komponen listrik/elektronika yang digunakan sebagai beban induktif.

    - Yang termasuk induktor adalah motor- motor listrik dan macam-macam transformator.

  - Tugas

    - Ukurlah nilai resistansi sebuah resistor LDR pada saat gelap (ditutup benda yang tidak tembus cahaya) dan pada saat dipanaskan diterik matahari.

    - Ukurlah nilai resistansi sebuah resistor KSN pada panas/suhu ruang dan pada saat dipanasi dengan solder pada suhu 80o C.

  - Tes Formatif

    - Sebutkan apa yang dimaksud dengan resistor tetap, resistor variable, resistor KSN dan resistor LDR!

    - Sebutkan satuan untuk kapasitas kondensator!

    - Gambarkan simbol kondensator tetap, kondensator elektrolit dan kondensator variabel!

    - Sebutkan satuan untuk induktansi!

    - Gambarkan simbol induktor!

    - Tuliskan rumus untuk mencari nilai reaktansi induktif!

  - Kunci Jawaban

    - Maksud dari:

      - Resistor tetap adalah resistor yang nilai resistansinya relative tetap, biasanya terbuat dari karbon, kawat atau paduan logam.

      - Resistor variable disebut juga dengan potensiometer atau rheostat yang nilai resistansinya dapat diubah-ubah, biasanya terbuat dari karbon atau kawat.

      - Resistor KSN (Koefisien Suhu Negatif) nilai resistansinya sangat tergantung pada suhu. Jika suhu yang mengenainya semakin  besar, maka nilai resistansinya semakin kecil.

      - Resistor LDR (Light Dependent Resistor) nilai resistansinya ditentukan oleh sinar yang mengenai permukaannya. Jika sinar yang mengenainya semakin kuat/terang, maka nilai resitansinya semakin kecil.

    - Satuan untuk kapasitas kondensator adalah Farad

    - Simbol kondensator tetap:

Simbol kondensator elektrolit:

Simbol kondensator variabel:

    - Satuannya Henry

    - Simbol induktor:

    - XL = 2..f.L

  - Lembar Kerja

Lembar Kerja

- Judul: Mengukur Resistor LDR dan KSN

- Alat dan Bahan:

  - Resistor KSN		= 1 buah

  - Resistor LDR		= 1 buah

  - Multimeter		= 1 buah

  - Solder listrik		= 1 buah

  - Thermometer (C)	= 1 buah

- Keselamatan Kerja:

  - Bacalah dan pahami petunjuk praktikum pada setiap lembar kegiatan belajar

  - Dalam menggunakan meter kumparan putar (volt meter, amper meter dan ohm meter), mulailah dari batas ukur yang besar

  - Hati-hati dalam menggunakan solder listrik, jangan mengenai badan dan benda disekitarnya

- Langkah kerja:

  - Siapkan alat dan bahan yang diperlukan!

  - Ukurlah hambatan KSN pada keadaan suhu ruang normal dengan multimeter sebagai fungsi Ohmmeter. Catatlah!

  - Panaskan solder listrik dan dekatkan pada resistor KSN!

  - Ukurlah nilai hambatannya dengan multimeter dan catatlah hasilnya pada tabel di bawah ini!

| No | Suhu (oC) | Hambatan (Ohm) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| n |  |  |

  - Ukurlah hambatan resistor LDR keadaan gelap, catat hasilnya

  - Ukurlah hambatan resistor LDR keadan terang, catat hasilnya

| Hambatan keadaan gelap (Ohm) | Hambatan keadaan terang (Ohm) |
| --- | --- |

  - Kembalikan semua alat dan bahan

Kegiatan Belajar 4

    - Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah menyelesaikan kegiatan belajar 4 ini,siswa diharapkan dapat:

- Menyebutkan rumus hukum Ohm.

- Menghitung besarnya arus yang mengalir jika besarnya tegangan    dan hambatan diketahui.

- Menyebutkan rumus daya listrik.

- Menghitung besarnya daya yang ada jika besarnya tegangan    dan arus diketahui.

    - Uraian Materi

- Hukum Ohm

Kalau antara dua kutub positif dan kutub negatif dari sebuah sumber tegangan kita hubungkan dengan sepotong kawat penghantar, maka akan mengalir arus listrik dari kutub positif ke kutub negatif. Arus ini mendapat hambatan dalam penghantar itu. Dari peristiwa diatas dapat diketahui bahwa ada hubungan antara arus yang mengalir dalam hambatan kawat dan adanya sumber tegangan. Besarnya arus listrik yang mengalir tergantung dari besarnya hambatan kawat. Semakin besar hambatan kawat, maka semakin kecil arus yang mengalir. Apabila sumber listrik bertegangan 1 volt dihubungkan dengan hambatan sebesar 1 Ohm, maka arus yang mengalir sebesar 1 amper.

Gambar 30. Tegangan 1 V mengalirkan Arus 1 A dalam Hambatan 1 Ohm

Dalam penyelidikannya George Simon Ohm (ahli ilmu fisika dari Jerman) menemukan bahwa arus listrik yang mengalir alam hambatan akan bertambah besar jika tegangan dinaikkan, sementara nilai hambatannya tetap. Dari uraian diatas dapat dituliskan rumus hukum Ohm, yaitu :

U = I x R		dimana : U = tegangan dalam satuan volt

I = arus dalam satuan amper

R = hambatan dalam satuan Ohm

Contoh: Sebuah accu 12 volt dihubungkan dengan sebuah lampu yang mempunyai hambatan 24 ohm. Berapakah arus yang mengalir didalam lampu.

U		       12

Jawab: U = I x R		I = ------	I = ------  = 0,5 A

R		        24

- Daya Listrik

Daya listrik diberi simbol huruf P dan dalam satuan Watt. Dari rumus hukum Ohm dapat dituliskan persamaan untuk daya listrik, yaitu:

P = U x I 		dimana : U = tegangan dalam satuan volt

I = arus dalam satuan amper

P = daya dalam satuan Watt

U2

P = -------   ........    P = I2 x R

R

Dari contoh di atas dapat dihitung daya lampu adalah:

P = U x I	P = 12 x 0,5		P = 6 watt

    - Rangkuman

      - Menurut hukum Ohm besar arus yang mengalir akan sebesar 1 amper jika tegangan sumber adalah 1 volt dan hambatan yang terpasang 1 Ohm.

      - Daya listrik dihitung dengan rumus:

P = U x I

    - Tugas

Ukurlah besarnya arus yang mengalir pada hambatan 100 Ohm yang dipasang pada accu yang tegangannya 12 Volt.

    - Tes Formatif

      - Hitunglah besarnya arus yang mengalir pada hambatan 500 Ohm yang dipasang pada tegangan 10 Volt.

      - Hitunglah besarnya daya yang ada pada hambatan 25 Ohm jika arus yang mengalir 2 amper.

    - Kunci Jawaban

      - I = U/R 	I = 10/500		I = 0,02 amper

      - 2. P = I2 x R	P = 22 x 25		P = 100 watt

    - Lembar Kerja

Lembar Kerja

      - Judul: Mengukur Arus Listrik

      - Alat dan Bahan:

- Accu 12 volt	                      = 1 buah

- Resistor 24 ohm/10 W	              = 1 buah

- Resistor 48 ohm/10 W	              = 1 buah

- Amper meter 0 – 2 A 	               = 1 buah

- 5. Volt meter 0 – 25 V	                  = 1 buah

- 6. Kabel penyambung	                   = secukupnya

- 7. Saklar pisau                             = 1 buah

      - Keselamatan Kerja:

- Bacalah dan pahami petunjuk praktikum pada setiap lembar

- Kegiatan belajar

- Dalam menggunakan meter kumparan putar (volt meter, amper   meter dan ohm meter), mulailah dari batas ukur yang besar

- Hati-hati dengan air accu, jangan sampai mengenai badan  atau benda disekitarnya

      - Langkah Kerja:

- Siapkan alat dan bahan yang diperlukan

- Hubungkan semua peralatan seperti gambar dibawah ini

- Bacalah penunjukkan jarum volt meter dan amper meter. Catatlah

- Hitunglah nilai resistansi berdasarkan penunjukkan volt meter dan amper meter. Hasilnya apakah mendekati hambatan yang dipasang?

- Gantilah resistor dengan 48 Ohm. Hubungkan saklar pisau.

- Bacalah penunjukkan jarum volt meter dan amper meter. Catatlah

- Hitunglah nilai resistansi berdasarkan penunjukkan volt meter dan amper meter. Hasilnya apakah mendekati hambatan yang dipasang?

- Buat kesimpulan dari hasil percobaan diatas

- Kembalikan semua peralatan setelah selesai melakukan percobaan

BAB. III

EVALUASI

- EVALUASI

  - Tes Tertulis

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang benar

- Soal nomor 1 sampai nomor 5 berdasarkan ranah Afektif (Sikap)

  - Jika teman anda hendak mengukur tegangan DC dengan menggunakan multimeter tetapi salah dalam meletakkan selektor yaitu pada Ohm, maka sikap anda ialah:

    - Mendiamkan saja agar multimeternya rusak

    - Masa bodoh

    - Pura-pura tidak tahu

    - Memperingatkan pada teman kalau salah dalam meletakkan selektor

  - Jika hendak mengukur arus DC, maka selektor multimeter harus diarahkan pada:

    - Ohm pada X1 dengan dikalibrasi dulu

    - Volt DC pada 50 V

    - DC amper pada range tertinggi

    - Volt AC pada 1000 V

  - Jika hendak mengukur tegangan DC 12 V, maka selektor multimeter harus diarahkan pada:

    - Ohm pada X1 dengan dikalibrasi dulu

    - Volt DC pada 50 V

    - DC amper pada range tertinggi

    - Volt AC pada 1000 V

  - Jika hendak mengukur resistansi suatu resistor 100 Ohm, maka selektor multimeter harus diarahkan pada :

    - Ohm pada X1 dengan dikalibrasi dulu

    - Volt DC pada 50 V

    - DC amper pada range tertinggi

    - Volt AC pada 1000 V

  - Jika hendak mengukur tegangan AC 500 V, maka selektor multimeter harus diarahkan pada:

    - Ohm pada X1 dengan dikalibrasi dulu

    - Volt DC pada 50 V

    - DC amper pada range tertinggi

    - Volt AC pada 1000 V

- Soal nomor 6 sampai nomor 25 berdasarkan ranah Koknitif (Pengetahuan)

      - Atom zat air terdiri dari:

- Dua proton, dua neutron dan dua elektron

- Dua proton, empat neutron dan tiga elektron

- Satu proton dan satu elektron

- Dua proton dan empat elektron

      - Yang mengalir dalam kawat penghantar dari kutub positip batery ke kutub negatif batery ialah:

- Arus elektron

- Arus listrik

- Arus proton

- Arus neutron

      - Satuan hambatan listrik ialah:

- Ohm

- Volt

- Amper

- Watt

      - Satuan tegangan listrik ialah:

- Ohm

- Volt

- Amper

- Watt

      - Satuan arus listrik ialah:

- Ohm

- Volt

- Amper

- Watt

      - Satuan daya listrik ialah:

- Ohm

- Volt

- Amper

- Watt

      - Sumber tegangan listrik ialah:

- Magnit yang dipukul

- Kawat tembaga yang dipanaskan

- Solar sel yang dikenai sinar matahari

- Batu batery yang telah habis arusnya

      - Arus listrik dapat digunakan untuk ......., kecuali:

- Memutar/menjalankan motor listrik

- Memutar/menjalankan generator listrik

- Menyalakan lampu

- Membuat magnit listrik

      - Listrik yang dihasilkan oleh generator menggunakan prinsip :

- Kimiawi

- Induksi magnit

- Panas

- Listrik pizeo

      - Pada teknik elektronika magnit digunakan pada alat :

- Head playback

- Trafo

- Transistor

- Loudspeker

      - Gambar disamping adalah simbol dari:

R

Kondensator

- Resistor

- Induktor

- Resonator

      - Fungsi resistor adalah untuk:

- Menghambat besarnya arus listrik yang mengalir

- Menyimpan muatan listrik

- Beban induktif

- Menahan/memblok arus DC

      - Gambar disamping adalah simbol dari:            C

- Kondensator

- Resistor

- Induktor

- Resonator

      - Fungsi kondensator adalah untuk:

- Menghambat besarnya arus listrik yang mengalir

- Menyimpan muatan listrik

- Beban induktif

- Menahan/memblok arus AC

      - Satuan kapasitansi sebuah kondensator ialah:

- Ohm

- Henry

- Farad

- Herzt

      - Satuan induktansi sebuah induktor ialah:

- Ohm

- Henry

- Farad

- Herzt

      - Bahan pembuat resistor adalah ............, kecuali:

- Karbon

- Kawat

- Paduan logam

- Keramik

      - Kondensator 1 nF sama dengan:

- 10 pF

- 100 pF

- 1000 pF

- 10000 pF

      - Daya yang ada pada resistor 1000 Ohm yang dipasang pada tegangan 10 volt adalah:

- 0,1 watt

- 1 watt

- 10 watt

- 100 watt

      - Tegangan yang ada pada resistor 100 Ohm yang dialiri arus 100 mA adalah

- 0,1 volt

- 1 volt

- 10 volt

- 100 volt

- Soal nomor 25 sampai nomor 30 berdasarkan ranah Psikomotor (Keterampilan)

  - Hitunglah besarnya hambatan kawat tembaga yang panjangnya 100 m dengan luas penampang 6 mm2 dan tahanan jenisnya 0,0175

  - Hitunglah besarnya gaya tarik antara dua kutub magnit yang berjarak 4 cm yang masing-masing berkekuatan 50 weber dan 100 weber

  - Hitunglah besarnya arus yang mengalir pada hambatan 220 Kohm, jika dipasang pada tegangan 220 volt.

  - Hitunglah besarnya tegangan yang ada pada resistor 1000 Ohm dengan arus yang mengalir 10 mA

  - Hitunglah daya yang ada pada resistor 10 Ohm yang dipasang pada tegangan 6 volt

  - Tes Praktik

    - Ukurlah besarnya hambatan kawat nikelin yang panjangnya 15 m dan berpenampang 0,1 mm. Dari hasil ukur itu hitunglah besarnya hambatan jenis kawat nikelin, bandingkan dengan besarnya hambatan jenis kawat nikelin menurut teori, apakah mendekati

    - Ukurlah besarnya arus listrik yang mengalir pada hambatan sebesar 100 Ohm dan 1000 Ohm, jika hambatan itu dihubungkan dengan accu yang bertegangan 12 volt

- KUNCI JAWABAN

  - Tes Tertulis

| No. Soal | Jawaban | Skor Maksimum | Perolehan Skor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | D | 2 |  |
| 2 | C | 2 |  |
| 3 | B | 2 |  |
| 4 | A | 2 |  |
| 5 | D | 2 |  |
| 6 | C | 2 |  |
| 7 | B | 2 |  |
| 8 | A | 2 |  |
| 9 | B | 2 |  |
| 10 | C | 2 |  |
| 11 | D | 2 |  |
| 12 | C | 2 |  |
| 13 | B | 2 |  |
| 14 | B | 2 |  |
| 15 | D | 2 |  |
| 16 | B | 2 |  |
| 17 | A | 2 |  |
| 18 | A | 2 |  |
| 19 | B | 2 |  |
| 20 | C | 2 |  |
| 21 | B | 2 |  |
| 22 | D | 2 |  |
| 23 | C | 2 |  |
| 24 | A | 2 |  |
| 25 | C | 2 |  |
| 26 | R =(Lx)/q R= (100x0,0175)/6 R= 0,29 Ohm | 10 |  |
| 27 | Besar gaya tarik antara kedua kutub magnit ialah : M1 x M2 50x100 K = ------------- K = ------------- R2 (4)2 K = 312,5 dine | 10 |  |
| 28 | I = U/R I = 220/220000 I = 1 mA | 10 |  |
| 29 | U = IxR P = 10.10-3x1000 P = 10 Volt | 10 |  |
| 30 | P = U2/R P = 62/10 P = 36/10 P = 3,6 W | 10 |  |
|  | Jumlah | 100 |  |

  - Lembar Penilaian Tes Praktik

Nama Peserta	: ……………………………….

No. Induk	: ……………………………….

Program Keahlian	: ……………………………….

Nama Jenis Pekerjaan	: ……………………………….

PEDOMAN PENILAIAN

| No. | Aspek Penilaian | Skor Maks. | Skor Perolehan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Perencanaan 1.1. Persiapan alat dan bahan 1.2. Menganalisa jenis pekerjaan | 5 5 |  |  |
|  | Sub total | 10 |  |  |
| 2 | Kebenaran Pengukuran 2.1. Ketepatan pembacaan hasil pengukuran 2.2. Ketepatan menghitung | 25 15 |  |  |
|  | Sub total | 40 |  |  |
| 3 | Keselamatan Kerja 3.1. Mentaati ketentuan keselamatan kerja | 10 |  |  |
|  | Sub total | 10 |  |  |
| 4 | Ketepatan Waktu | 20 |  |  |
|  | Sub total | 20 |  |  |
| 5 | Sikap/Etos Kerja 5.1. Tanggung jawab 5.2. Ketelitian 5.3. Inisiatif 5.4. Kemandirian | 2 3 3 2 |  |  |
|  | Sub total | 10 |  |  |
| 6 | Laporan 6.1.Sistimatika penyusunan laporan 6.2. Kelengkapan bukti fisik | 4 6 |  |  |
|  | Sub total | 10 |  |  |
|  | Total | 100 |  |  |

KRITERIA PENILAIAN

| No. | Aspek Penilaian | Kriteria Penilaian | Skor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Perencanaan 1.1. Persiapan alat dan bahan 1.2. Menganalisa jenis pekerjaan | - Alat dan bahan disiapkan sesuai kebutuhan - Alat dan bahan disiapkan tidak sesuai kebutuhan - Merencanakan sesuai rangkaian - Tidak merencanakan sesuai dengan rangkaian | 5 1 5 1 |
| 2 | Kebenaran Pengukuran 2.1. Ketepatan pembacaan hasil pengukuran 2.2. Ketepatan menghitung | - Pengukuran tepat - Pengukuran kurang tepat - Menghitung tepat - Menghitung kurang tepat | 25 10 15 5 |
| 3 | Keselamatan Kerja 3.1. Mentaati ketentuan keselamatan kerja | ● Mentaati keselamatan kerja ● Kurang mentaati keselamatan kerja | 10 5 |
| 4 | Ketepatan Waktu | ● Waktu yang dipergunakan kurang dari yang disediakan ● Waktu yang dipergunakan tepat dari yang disediakan ● Waktu yang dipergunakan lebih dari yang disediakan | 20 15 5 |
| 5 | Sikap/Etos Kerja 5.1. Tanggung jawab 5.2. Ketelitian 5.3. Inisiatif 5.4. Kemandirian | - Membereskan kembali alat dan bahan yang dipergunakan - Tidak membereskan alat dan bahan yang dipergunakan - Tidak banyak melakukan kesalahan kerja - Banyak melakukan kesalahan kerja - Memiliki inisiatif bekerja - Kurang/tidak memiliki inisiatif kerja - Bekerja tanpa banyak diperintah - Bekerja dengan banyak diperintah | 2 1 3 1 3 1 2 1 |

Lembar Penilaian Akhir:

Untuk mendapatkan nilai akhir (NA), maka nilai teori dan nilai praktik dibobot yaitu nilai teori 30% dan nilai praktik 70%.

| NILAI (N) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teori (NT) | Bobot (30%xNT) | Praktik (NP) | Bobot (70%xNP) | Nilai Akhir (NA) = (30%xNt) + (70% x NP) |

Kesimpulan :

Berdasarkan perolehan nilai akhir (NA) yang diperoleh siswa >= 7,00/< 7,00 *), maka siswa tersebut dapat/belum dapat *) melanjutkan mempelajari modul berikutnya.

......................., .....................  200 .

Pembimbing

----------------

*) Coret salah satu

BAB. IV

PENUTUP

Setelah menyelesaikan modul ini, maka Anda berhak untuk mengikuti tes praktik untuk menguji kompetensi yang telah dipelajari. Dan apabila Anda dinyatakan memenuhi syarat kelulusan dari hasil evalusi dalam modul ini, maka Anda berhak untuk melanjutkan ke topik/modul berikutnya. Mintalah pada pengajar/instruktur untuk melakukan uji kompetensi dengan sistem penilaiannya dilakukan langsung dari pihak dunia industri atau asosiasi profesi yang berkompeten apabila Anda telah menyelesaikan suatu kompetensi tertentu. Atau apabila Anda telah menyelesaikan seluruh evaluasi dari setiap modul, maka hasil yang berupa nilai dari instruktur atau berupa porto folio dapat dijadikan sebagai bahan verifikasi bagi pihak industri atau asosiasi profesi. Kemudian selanjutnya hasil tersebut dapat dijadikan sebagai penentu standard pemenuhan kompetensi tertentu dan bila memenuhi syarat Anda berhak mendapatkan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh dunia industri atau asosiasi profesi.

DAFTAR PUSTAKA

- A.J. Dirksen, 1982, Pelajaran Elektronika Jilid 1, Penerbit Erlangga, Jakarta

- M. Afandi dan Agus Ponidjo, 1977, Pengetahuan Dasar Teknik Listrik 1, Proyek Pengadaan Buku/Diktat Pendidikan Menengah Teknologi. Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Indonesia.

- Drs. Bambang Soepatah dan Drs. Soeparno, 1978,  Mesin Listrik 1, Proyek Pengadaan Buku/Diktat Pendidikan Menengah Teknologi. Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Indonesia.