BAB I

PENDAHULUAN

  - DESKRIPSI

Modul ini merupakan Unit Kompetensi Pilihan dengan nomer AGIOPTEXVG 087.A. Modul Membuat Susu Kedele dan Tahu mencakup aspek-aspek pengetahuan tentang bahan baku, bahan tambahan dan peralatan, serta keterampilan untuk memproduksi minuman dan makanan yang bergizi dan aman untuk dikonsumsi.  Prinsip pengolahan yang digunakan adalah proses ekstraksi dengan menggunakan pelarut.  Aspek sikap yang meliputi kedisiplinan, ketertiban, tanggung jawab, kerjasama, kreativitas, dan sebagainya sangat dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan modul ini. Modul dibagi menjadi tiga kegiatan pembelajaran yaitu (1) Menyiapkan Bahan dan Peralatan, (2) Membuat Susu Kedele, dan (3) Membuat Tahu.

Setelah menyelesaikan modul ini peserta didik diharapkan dapat bekerja pada industri-industri yang menggunakan tekologi ekstraksi, atau dapat juga memulai berwirausaha.

B.  PRASYARAT

Peserta diklat mengetahui tentang :

- Dasar-dasar keamanan pangan.

- Cara memproduksi  yang baik (good manufacturing practices=GMP).

- Cara penanganan bahan pangan curah dan nircurah.

- Jenis-jenis timbangan dan kapasitasnya.

- Jenis alat-alat ukur volume.

Peserta diklat mempunyai kemampuan untuk :

- Melakukan penanganan bahan pangan curah dan nircurah.

- Menghitung kebutuhan bahan berdasarkan komposisi bahan dan jumlah produksi yang direncanakan.

- Menimbang dan mengukur volume dengan benar.

- Mencatat dan menganalisa informasi.

C.  PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Modul ini merupakan modul untuk mencapai Kompetensi Pilihan menyangkut kegiatan Pembuatan Susu Kedelai dan Tahu, terdiri dari beberapa Kegiatan Belajar yang secara total memerlukan 5 Jam untuk kegiatan/kerja fisik

Petunjuk bagi Siswa

    - Baca dan pelajari isi modul dengan baik dan berurutan tahap demi tahap.

    - Catat hal-hal yang belum dipahami dan diskusikan dengan guru.

    - Kerjakan tugas-tugas yang terdapat dalam modul.  Sediakan buku khusus untuk mencatat hasil –hasilnya.

    - Buat rencana kerja, mandiri atau kelompok.  Diskusikan dengan guru untuk mengatur jadwal  kerja serta penyediaan  bahan dan alat yang diperlukan.

    - Identifikasi semua bahan dan perlengkapan yang akan digunakan.  Jika ada yang tidak tersedia di tempat belajar,  cari informasi tentang tempat dan cara untuk mendapatkannya.

    - Kerjakan prosedur standar secara berurutan.  Catat setiap hasil kerja yang diperoleh dan laporkan kepada guru.

    - Tanyakan tentang prosedur sertifikasi kepada guru.

    - Guru akan bertindak sebagai fasilitator, motivator dan organisator dalam kegiatan pembelajaran  ini.

Peran Guru, antara lain :

      - Membantu siswa dalam merencanakan proses belajar.

      - Membimbing siswa melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan dalam tahap belajar.

      - Membantu siswa dalam memahami konsep dan praktik serta menjawab pertanyaan siswa mengenai proses belajar siswa.

      - Membantu siswa untuk menentukan dan mengakses sumber tambahan lain yang diperlukan untuk belajar.

      - Mengorganisasikan kerja kelompok jika diperlukan.

      - Mencarikan seorang ahli/pendamping guru dari tempat kerja untuk membantu jika diperlukan.

      - Merencanakan proses penilaian dan menyiapkan perangkatnya.

      - Melaksanakan penilaian.

      - Menjelaskan kepada siswa tentang sikap, pengetahuan dan keterampilan dari suatu kompetensi, hal-hal yang perlu untuk dibenahi, dan merundingkan rencana pembelajaran selanjutnya.

  - Mencatat  pencapaian kemajuan siswa.

D.  TUJUAN AKHIR

Setelah menyelesaikan modul ini siswa memiliki pengetahuan tentang ekstraksi bahan terlarut dan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas ekstraksi. Siswa  dapat memproduksi susu kedele dan tahu dengan mutu yang konsisten sesuai dengan keinginan konsumen.  Selain itu siswa mempunyai pengetahuan, keterampilan dan sikap positif yang dapat digunakan untuk melakukan penanganan pasca panen bahan pangan mulai dari penanganan bahan mentah sampai pengolahannya dalam rangka memproduksi makanan dan minuman yang aman dan bergizi.

Dengan bekal kompetensi yang dimiliki, siswa diharapkan mampu  bekerja di industri kecil, menengah maupun besar di bidang pangan yang menggunakan proses ekstraksi dalam tahapan prosesnya.  Siswa mempunyai kemampuan untuk  menangani kedele, gula, essence (perisa), asam cuka ; menghitung dan menakar bahan dengan tepat,  membuat campuran, dan melakukan ekstraksi dengan benar dan efisien.

E.   KOMPETENSI

Kode Unit 	:	AGIOPTEXVG 087.A

Judul Unit 	:  Membuat Susu Kedele dan Tahu

| Sub Kompetensi | Kriteria Unjuk Kerja |
| --- | --- |

| - Menyiapkan bahan dan alat untuk membuat susu kedele dan tahu. | - Bahan dipastikan tersedia, siap digunakan dan memenuhi persyaratan produksi. - Jenis dan spesifikasi peralatan dikenali dan disiapkan sesuai dengan jumlah dan kapasitasnya. - Persyaratan pembersihan dan statusnya dikenali dan dipastikan. - Parameter operasi/proses pengolahan dipenuhi seperti yang diminta untuk memenuhi persyaratan produksi. - Pengecekan pra-mulai dilaksanakan seperti yang disyaratkan. |
| --- | --- |
| - Membuat susu kedele dan tahu. | - Bahan-bahan baku dan tambahan dibawa ke tempat produksi dengan takaran masing-masing sesuai dengan resep. - Proses pengolahan dioperasikan sesuai dengan prosedur (SOP). - Peralatan proses dipantau untuk menge-nali variasi/penyimpangan selama operasi. - Penyimpangan pada operasi alat dikenali dan dilaporkan sesuai persyaratan. - Proses pengolahan dipantau untuk memastikan bahwa spesifikasi dipenuhi. - Produk/proses yang menyimpang dari spesifikasi dikenali, dibetulkan dan/atau dilaporkan untuk menjaga agar proses tetap pada spesifikasi. |
| 3. Mengakhiri proses pembuatan susu kedele dan tahu. | - Prosedur penghentian proses dikenali. - Proses dihentikan sesuai prosedur - Persyaratan perawatan alat dikenali. |

F.  CEK KEMAMPUAN

| Kemampuan | Ya | Tidak |
| --- | --- | --- |
| 1. Dapat menyebutkan bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk membulat susu kedele dan tahu. |  |  |
| 2. Dapat menjelaskan persyaratan bahan baku dan bahan tambahan untuk membuat susu kedele dan tahu. |  |  |
| 3. Dapat menghitung kebutuhan alat dan bahan untuk membuat sejumlah susu kedele / tahu. |  |  |
| 4. Dapat membuat susu kedele dan tahu seseuai dengan prosedur yang ditetapkan (SOP). |  |  |
| 5. Produk yang dihasilkan memenuhi syarat. |  |  |
| 6. Dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di tempat kerja. |  |  |
| 7. Dapat melakukan perawatan alat dan tempat kerja sesuai dengan persyaratan. |  |  |

Jika anda dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, anda dapat mengajukan uji kompetensi kepada guru anda .

Tingkat Kompetensi Kunci dalam Unit Ini

| KOMPETENSI KUNCI | TINGKAT |
| --- | --- |
| Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi. | 1 |
| Mengumpulkan, mengelola, dan menganalisa informasi. | 1 |
| Merencanakan dan mengorganisasi kegiatan. | 2 |
| Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok. | 1 |
| Menggunakan ide-ide dan teknik metematika. | 1 |
| Memecahkan masalah. | 2 |
| Menggunakan teknologi. | 1 |

BAB II

##### PEMBELAJARAN

A.  RENCANA BELAJAR

Kompetensi        	:  Membuat Susu Kedele dan Tahu

Sub Kompetensi  1	:  Menyiapkan Bahan-bahan dan Peralatan  untuk Membuat  Susu Kedele dan Tahu

| Jenis Kegiatan | Tanggal | Waktu | Tempat belajar | Alasan perubahan | Tanda tangan guru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sub Kompetensi  2	:  Membuat Susu Kedele dan Tahu

| Jenis Kegiatan | Tanggal | Waktu | Tempat belajar | Alasan perubahan | Tanda tangan guru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sub Kompetensi  3	:  Mengakhiri Proses Pengolahan

| Jenis Kegiatan | Tanggal | Waktu | Tempat belajar | Alasan perubahan | Tanda tangan guru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kegiatan Belajar 1

PERSIAPAN BAHAN-BAHAN

DAN PERALATAN

UNTUK MEMBUAT SUSU KEDELE DAN TAHU

A.  Tujuan Kegiatan Pembelajaran

        - Dapat mengidentifikasi kebutuhan bahan dan peralatan untuk membuat susu kedele dan tahu.

        - Dapat menjelaskan fungsi bahan-bahan tambahan dalam pembuatan susu kedele dan tahu.

        - Dapat melakukan sortasi/pemilihan bahan.

        - Dapat menghitung kebutuhan bahan untuk membuat sejumlah susu kedele/tahu, mengencerkan larutan, serta menimbang/menakar bahan sesuai dengan kebutuhan.

        - Dapat menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk membuat susu kedele dan tahu.

B.  BAHAN DAN ALAT

1.  Bahan

Bahan-bahan baku dan tambahan yang diperlukan untuk membuat susu kedele dan tahu adalah sebagai berikut :

### a.  Kedele

Kedele merupakan bahan baku utama untuk membuat susu kedele dan tahu.  Kedele adalah sumber protein nabati yang paling murah.  Kandungan proteinnya berkisar antara 30.53 % sampai 44 %, dengan susunan asam amino yang lebih lengkap dan seimbang dibanding dengan jenis kacang-kacangan yang lain.  Sedangkan kadar lemaknya berkisar antara 7.5 % sampai 20.9 %, sebagian besar tersusun dari asam-asam lemak tidak jenuh yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia.  Selain mengandung zat gizi penting tersebut,  kedele juga mengandung senyawa-senyawa anti gizi dan penyebab rasa/bau langu (beany flavor) yang tidak disukai, terutama pada biji kedele yang belum cukup tua.

Kedele yang baik untuk diolah adalah kedele yang sudah cukup tua, tidak tercampur dengan benda asing, tidak berjamur, dan tidak berbau minyak tanah, minyak goreng atau bau-bauan yang lain.

b.  Air

Air digunakan untuk mengekstrak atau melarutkan bahan-bahan terlarut dalam biji kedele seperti karbohidrat, lemak, protein dan lain-lain.  Air yang digunakan harus memenuhi syarat sebagai air minum yaitu jernih, tidak berwarna, tidak berbau dan syarat-syarat lainnya yang sudah ditetapkan dalam standar air minum.  Selain itu air juga digunakan untuk melarutkan bahan-bahan tambahan yang digunakan untuk membuat susu kedele dan tahu.

c.  Gula Pasir

Gula pasir berfungsi sebagai pemanis pada susu kedele.  Jumlah gula yang digunakan berkisar antara 8 – 10 persen dari volume susu kedele.  Gula pasir dipilih yang putih, kering, dan bebas dari kotoran

d.  Bahan Penstabil

Bahan penstabil berfungsi untuk mencegah terjadinya pengendapan ampas kedele yang lolos saringan.  Bahan penstabil yang biasa digunakan adalah  CMC (carboxy methyl cellulose).  Jumlah CMC yang digunakan berkisar antara 0,1 – 0,2 persen dari volume susu kedele.

e.  Essence

Essence atau bahan perisa (flavor) digunakan untuk menambah citarasa susu kedele.  Kadang-kadang dalam essence sudah dicampur dengan pewarna.  Jumlah essence yang digunakan kurang lebih 0.01% dari volume susu kedele atau disesuaikan dengan selera konsumen.  Essence  dapat menutup atau mengurangi bau langu yang masih tersisa pada susu kedele.

f.  Sodium Bikarbonat

Sodium bikarbonat atau soda kue digunakan untuk menghilangkan zat anti tripsin pada susu kedele.  Soda kue juga dapat mengurangi bau langu dan mencegah agar kedele tidak asam selama proses perendaman.  Konsentrasi larutan soda kue yang digunakan untuk merendam kedele adalah 0.25 sampai 0.5 persen.  Jumlah larutan soda kue yang digunakan sebanyak tiga kali jumlah kedele kering.

g.  Asam Asetat

Asam asetat atau asam cuka digunakan sebagai bahan penggumpal protein pada pembuatan tahu.  Asam asetat yang digunakan untuk penggumpal tahu biasanya asam asetat 5% sebanyak kurang lebih 16% dari berat kedele kering yang digunakan.  Di pasaran, asam asetat dikenal sebagai cuka makan yang dikemas dalam botol-botol gelas maupun botol plastik dengan konsentrasi 25%.  Asam asetat juga bisa diperoleh di toko kimia dalam bentuk asam asetat pekat teknis dengan konsentrasi 90%.  Untuk membuat tahu, asam pekat tersebut harus diencerkan terlebih dahulu.

h.  Garam

Garam digunakan sebagai pemantap rasa pada susu kedele.  Jumlah yang digunakan kurang lebih 0.5% dari volume susu kedele. Garam yang digunakan adalah garam dapur yang putih dan bersih.

i.  Batu Tahu

Batu tahu atau kalsium sulfat, biasa juga disebut gips, berfungsi sebagai bahan penggumpal protein kedele pada pembuatan tahu.  Bahan tersebut dapat diperoleh di toko-toko bahan kimia atau apotik.  Jumlah batu tahu yang digunakan kurang lebih 2.2% dari berat kedele kering.  Untuk membuat tahu cina biasanya digunakan sioko yang mengandung kalsium sulfat dan garam dapur.

2.  Konsentrasi Larutan

a. 	Larutan asam asetat 90% (v/v), artinya larutan tersebut mengandung 90 bagian asam asetat dan 10 bagian sisanya adalah air.

Contoh :

Dalam 1 liter (1000 mililiter) larutan asam asetat 90% mengandung asam  asetat murni sebanyak 900 mililiter dan 1000 mililiter sisanya adalah air.

( 90/100  X  1000 mililiter  =  900 mililiter )

b.	Larutan soda kue  0.2% (b/v) sebanyak 1000 mililiter, artinya dalam 1 liter larutan tersebut mengandung 20 gram bubuk  soda kue dan sisanya adalah air.   (  0.2/100  X  1000 mililiter  =  20 gram )

3.  Membuat Larutan

a.   Membuat larutan Sodium bikarbonat 0.2% sebanyak 3 liter.

Cara :

Timbang Sodium bikarbonat sebanyak 0.2% x 3000 mililiter = 60 gram.  Tambah dengan air sampai mencapai volume 3 liter.  Aduk sampai larut sempurna.

b.  	Membuat larutan cuka 5% sebanyak 1 liter.  Cuka makan yang tersedia       mempunyai konsentrasi 25%.

Cara :

1) Hitung kebutuhan cuka 25% dengan menggunakan rumus berikut :

----------	V1  :  volume larutan cuka makan 25%   tersedia yang harus diambil

V1 x N1 = V2 x N2

N1 :   konsentrasi cuka makan yang tersedia,          yaitu 25%

V2 :  volume larutan cuka makan yang akan dibuat, yaitu 1000 mililiter

N2 :  konsentrasi larutan cuka makan yang       diinginkan, yaitu 5%

V1 x 25 	= 1000 x 5

25 V1   	= 5000

V1	= 5000 / 25

= 200 mililiter

Jadi, cuka makan 25% yang dibutuhkan adalah sebanyak 200 mililiter.

2)  Ambil sebanyak 200 mililiter cuka makan 25%, kemudian tambahkan air   sampai mencapai volume 1 liter.  Aduk sampai tercampur merata.

4.  Peralatan

Peralatan yang dibutuhkan untuk membuat susu kedele dan tahu adalah sebagai berikut :

              - Timbangan kapasitas 1 sampai 5 kilogram. Skala minimal 100 gram.

              - Timbangan halus.

Skala minimal 0.05 gram.

              - Gelas ukur.

Skala minimal 1 mililiter.

              - Alat ukur volume (literan).

              - Kain saringan tahu.

              - Panci besar untuk merebus.

              - Kompor.

              - Pengaduk kayu.

              - Blender atau penggiling dari batu.

#### C.  Rangkuman

Kedele  adalah sumber protein nabati yang paling murah.  Kandungan proteinnya berkisar antara 30.53 % sampai 44 %, dan susunan asam aminonya lebih lengkap dan seimbang dibanding dengan kacang-kacangan yang lain.  Sedangkan kadar lemak kedele berkisar antara 7.5 % sampai 20.9 %, sebagian besar tersusun dari asam-asam lemak tidak jenuh yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia.  Disamping itu, kedele juga mengandung senyawa-senyawa anti gizi dan penyebab rasa/bau langu yang tidak disukai terutama pada kedele yang belum cukup tua.  Kedele yang baik untuk diolah adalah yang sudah cukup tua dan bebas dari cemaran fisik, kimia, maupun biologis. Bahan –bahan yang dibutuhkan untuk membuat susu kedele dan tahu adalah kedele bersih, gula pasir, air, bahan penstabil (CMC), essence, garam dan asam cuka.

D.  Tugas

      - Cek bahan dan peralatan yang tersedia di tempat belajar.  Lengkapi jika ada yang kurang.  Diskusikan dengan guru.

      - Coba hitung dan terangkan bagaimana cara membuat larutan asam cuka 5% sebanyak 500 mililiter dari larutan asam cuka 90% yang tersedia.

# E.  TES FORMATIF

# 1.	Sebutkan kandungan protein dan lemak dalam kedele !

    - Sebutkan 4 syarat kedele yang baik untuk diolah !

3.  Sebutkan bahan utama dan bahan tambahan untuk membuat susu kedele !

4.  Sebutkan bahan utama dan bahan tambahan untuk membuat tahu !

5.  Sebutkan peralatan yang digunakan untuk membuat susu kekdele dan tahu!

6. 	Berapa mililiter larutan asam cuka 90% yang dibutuhkan untuk membuat  larutan asam cuka 5% sebanyak 2 liter ?

7.  Untuk membuat tahu dari 1 kilogram kedele kering dibutuhkan larutan asam cuka 5% sebanyak 16% dari berat kedele kering.  Berapa mililiter larutan asam cuka 5% yang harus ditambahkan ?

8.	Sebutkan fungsi CMC dalam pembuatan susu kedele !

9.	Sebutkan fungsi asam cuka dalam pembuatan tahu !

10.	Jelaskan syarat air untuk mengolah makanan!

# F.  Kunci Jawaban

1. 	Protein 30.53 sampai 44 %, lemak 7.5 sampai 20.9 %.

2.	Cukup tua, bebas dari cemaran fisik, kimia, dan biologis.

3.	Kedele, air, gula pasir, garam, soda kue, dan essence.

4.	Kedele, air, dan larutan cuka makan 5%.

# 5.	Timbangan, blender, gelas ukur, panci, kompor, kain saring, pengaduk, dan cetakan tahu.

6.	111,1 mililiter.

7.	160 mililiter.

8.	Mencegah terjadinya pengendapan ampas halus dan pati kedele yang terda-pat dalam susu kedele.

9.	Untuk mengendapkan protein kedele.

10.	Tidak ada kotoran, tidak berwarna, tidak berbau, dan memenuhi syarat-syarat air minum lainnya.

# G.  Lembar Kerja

            - Siapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk membuat susu kedele dan tahu.  Buat daftar seperti berikut.

| Alat | Jumlah | Ada / belum ada |
| --- | --- | --- |
| 1. Timbangan halus | 1 |  |
| 2. Blender atau gilingan batu | 1 |  |
| 3. Kain saring | 1 meter |  |
| 4. Kompor | 2 |  |
| 5. Panci pemasak kapasitas 8 liter | 2 |  |
| 6. Baskom stainles steel atau email kapasitas 6 – 8 liter | 2 |  |
| 7. Pengaduk | 1 |  |
| 8. Literan atau gelas ukur 1-2 liter | 1 |  |
| 9. Sendok makan | 2 |  |

            - Bersihkan semua peralatan yang akan digunakan.  Cuci dengan deterjen dan bilas dengan air bersih.  Kemudian keringkan.

            - Ambil blender yang akan digunakan.  Periksa apakah voltasenya sama dengan voltase listrik yang ada di tempat kerja.  Jika sama, coba nyalakan blendernya.  Tekan tombol pada posisi (off).  Masukkan steker ke stop kontak yang tersedia, pastikan menancap dengan benar.  Ambil gelas blender.  Isi dengan air sampai setengahnya.  Periksa apakah bocor atau tidak.  Jika bocor jangan digunakan. Jika tidak bocor, pasang gelas blender pada motornya  dengan benar.  Tekan tombol  (on), kemudian periksa apakah blender berjalan dengan normal.  Matikan blender jika sudah yakin bahwa blender dapat berfungsi degan baik.  Lepaskan gelas blender dari motornya.  Bersihkan kembali dan keringkan.  Lepaskan steker dari stop kontaknya.

            - Periksa dan bersihkan kompor yang akan digunakan.  Coba nyalakan dan pastikan bahwa kompor menyala dengan baik dan alat pengatur besar–kecilnya  nyala api dapat berfungsi dengan baik.  Pastikan bahan bakarnya cukup untuk digunakan.

            - Pilih kedele yang baik.  Buang benda-benda asing yang tercampur.  Jangan gunakan kedele yang berjamur, berbau minyak tanah atau minyak goreng.

            - Siapkan bahan-bahan untuk membuat susu kedele.

| Bahan | Jumlah | Siap / belum |
| --- | --- | --- |
| 1. Kedele bersih | 500 gram |  |
| 2. Larutan soda kue 0.2% | 1500 ml |  |
| 3. Air panas 90 -100C | 5 liter |  |
| 4. Gula pasir | 500 gram |  |
| 5. Essence mocca | Secukupnya |  |
| 6. Garam | 10 gram |  |

7.  Siapkan bahan-bahan untuk membuat tahu.

| Bahan | Jumlah | Siap / belum |
| --- | --- | --- |
| 1. Kedele bersih | 500 gram |  |
| 2. Larutan cuka 5% | 90 ml |  |
| 3. Air panas 90 -100C | 5 liter |  |

Kegiatan Belajar 2

MEMBUAT

SUSU KEDELE

A.  Tujuan Pembelajaran

1. 	Dapat melakukan proses ekstraksi bahan terlarut.

2.  Dapat membuat formula susu kedele sesuai dengan kriteria susu kedele yang  diinginkan konsumen.

3.   Dapat membuat susu kedele menggunakan perlatan dan cara sederhana .

B.  PEMBUATAN SUSU KEDELE

Protein susu kedele mempunyai susunan asam amino yang mirip seperti susu sapi sehingga sangat baik untuk pengganti susu sapi bagi yang alergi terhadap susu sapi, yaitu orang-orang yang tidak mempunyai enzim laktase dalam sistem pencernaannya sehingga tidak dapat mencerna laktosa dalam susu sapi (lactose intolerance).  Susu kedele juga baik bagi yang tidak menyukai susu sapi.  Untuk balita yang kekurangan gizi, dua gelas susu kedele sudah dapat memenuhi 30 persen kebutuhan protein sehari.  Mutu protein susu kedele hampir sama dengan mutu protein susu sapi.  Hanya saja susu kedele  tidak mengandung vitamin B12 dan rendah kandungan mineralnya.  Karena itu dianjurkan dalam pembuatan susu kedele  dilakukan penambahan vitamin dan mineral.

Susu kedele dibuat dengan cara mengekstraksi biji kedele dengan menggunakan air sebagai pelarutnya, kemudian disaring dan dipress untuk memisahkan ekstrak dari ampasnya.  Selama proses ekstraksi, zat-zat gizi yang ada dalam biji kedele (protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan sebagainya) terlarut dalam air.  Ekstrak yang diperoleh tersebut dinamakan sari kedele atau susu kedele.  Untuk mendapatkan hasil ekstraksi yang maksimum, kedele dihancurkan dengan penambahan air panas dan diikuti dengan perebusan dan pengadukan.  Selain memudahkan proses ekstraksi, air panas berguna untuk menginaktifkan enzim lipoksigenase yang menyebabkan bau dan rasa langu pada kedele.  Senyawa antitripsin dalam kedele, sebagai senyawa merugikan, dapat dihilangkan dengan merendam kedele dalam larutan soda kue 0.25 sampai 0.5% sebelum penggilingan.

Untuk mendapatkan citarasa yang enak dan disukai, susu kedele dapat ditambah dengan gula, garam, dan essence.  Dapat pula ditambah pewarna untuk menambah daya tarik susu kedele.  Supaya tahan lebih lama, susu kedele tersebut harus dipasteurisasi dan dikemas dengan cara yang benar.

Untuk mendapatkan susu kedele yang baik dan layak untuk dikonsumsi diperlukan persyaratan sebagai berikut :

1.  Bebas Rasa dan Bau Langu.

Rasa langu kedele (beany flavor) merupakan rasa khas kedele mentah yang umumnya tidak disenangi oleh berbagai golongan masyarakat.  Timbulnya rasa langu disebabkan oleh kerja enzim lipoksigenase yang terdapat dalam biji kedele.  Enzim tersebut bereaksi dengan lemak sewaktu dinding sel pecah oleh penggilingan, terutama jika penggilingan dilakukan secara basah dengan menambahkan air dingin.

Enzim lipoksigenase mudah dirusak oleh panas. Oleh karena itu untuk menghilangkan rasa dan bau langu dapt dilakukan dengan cara :

a. 	Merendam kedele dalam air panas (suhu 80°C) selama 10 -15 menit sebelum kedele digiling.

b. 	Menggunakan air panas (suhu 80 -100°C) pada saat penggilingan kedele.

- Bebas Anti Tripsin

Agar bebas anti-tripsin, kedele direndam dalam air atau larutan NaHCO3 0.5 % selama semalam (8-12 jam) yang diikuti dengan blanching menggunakan air mendidih selama 30 menit.

3.  Tidak Mudah Mengendap

Untuk mendapatkan susu kedele yang stabil dan tidak mudah mengendap dapat dilakukan dengan cara :

a.  Pengaturan Suhu Pengolahan dan Penyimpanan

Penggilingan dengan air panas (90-100°C) menghasilkan sari kedele  yang lebih baik dibandingkan dengan penggilingan dingin (30°C). Penyimpanan dalam lemari es (4°C) dapat menjaga kestabilan  susu kedele yang jauh lebih baik daripada penyimpanan pada suhu kamar.

b.  Menambahkan Bahan Penstabil

Didalam susu kedele terdapat bahan padat yang dapat larut dan tidak dapat larut.  Bahan-bahan tersebut dapat membentuk campuran  yang stabil karena adanya lesitin dalam kedele yang berperan sebagai emulsifier alami.  Namun demikian, susu kedele yang akan dibotolkan sebaiknya ditambah dengan penstabil  komersial seperti CMC (Carboxy Methyl Cellulose) atau Tween 80.

c.  Homogenisasi

Homogenisasi adalah suatu proses untuk mendapatkan ukuran globula lemak  yang seragam.  Peralatan untuk homogenisasi disebut homogenizer.  Untuk menghasilkan susu kedele dengan stabilitas yan baik, homogenisasi dilakukan dua kali dengan tekanan yang berbeda.  Terdapat dua metode homogenisasi yang dapat dilakukan, yaitu :

    - Homogenisasi pertama dengan tekanan 1500 psi, diikuti homogenisasi kedua dengan tekanan 5000 psi.

    - Homogenisasi pertama dengan tekanan 2500 psi, diikuti dengan homogenisasi kedua dengan tekanan 4000 psi

d.  Pengaturan Kadar Protein

Jika kadar protein susu kedele 7 % atau lebih, susu kedele akan lebih kental dan membentuk gumpalan jika dipanaskan, sehingga kurang disukai konsumen.  Untuk mendapatkan susu kedele yang baik (tidak menggumpal pada waktu dipanaskan), maka kadar protein susu kedele harus lebih rendah dari 7 %.  Keadaan ini dapat diperoleh dengan penambahan air pada bubur kedele hasil penggilingan sehingga rasio (perbandingan) air dengan kedele kering menjadi 10 : 1.  Dengan cara ini diperoleh kadar protein susu kedele 3 – 4 %.

C.  Rangkuman

Susu kedele merupakan produk olahan kedele yang diperoleh dari ekstraksi biji kedele menggunakan air sebagai pelarutnya dengan proses utama yaitu perebusan dan pengadukan.  Susu kedele kaya akan protein karena bahan baku kedele merupakan bahan pangan nabati yang paling tinggi kadar proteinnya.  Kendala yang ada dalam pembuatan susu kedele adalah timbulnya bau langu dari kedele.  Kendala ini dapat diatasi dengan melakukan ekstraksi menggunakan air panas serta penambahan soda kue selama proses perendaman.  Untuk menambah selera juga bisa ditambahkan flavour atau essence.

D.  Lembar Kerja

      - Cek kembali semua peralatan dan bahan yang akan digunakan untuk membuat susu kedele.  Pastikan tersedia lengkap dan siap digunakan.

      - Lengkapi diri anda dengan perlengkapan kerja yang disyaratkan misalnya baju kerja, tutup kepala/rambut,sarung tangan, dan sebagainya.

      - Bersihkan tempat kerja.

      - Buatlah susu kedele dengan mengikuti diagram alir proses berikut.

Kedele



Sortasi                      benda asing



Timbang sebanyak 500 gram



Cuci



Tiriskan



Rendam dalam 1.5 liter larutan soda kue 0.25%

selama 8 – 12 jam

Air panas

90 - 100C

5 liter



Tiriskan



Rebus 90C selama 15 menit



Tiriskan

2 liter



Haluskan dengan blender

Bubur kedele

3 liter

Rebus 90C selama 15 menit

sambil diaduk



Saring dan press                    ampas



Gula dan garam                                Sari kedele



Essence                        Pasteurisasi 90 - 100C selama 20 menit

sambil diaduk



Kemas dalam botol atau plastik yang sudah disterilkan

Catatan :

Isi blender maksimum ¾ volume blender.  Air panas yang ditambahkan pada saat pemblenderan paling sedikit sama dengan jumlah kedele yang akan diblender.

      - Amati susu kedele yang diperoleh, meliputi warna, bau, dan rasa.  Buat pembahasan dari hasil pengamatan tersebut.

      - Benahi kembali peralatan dan tempat kerja setelah proses pembuatan susu kedele selesai :

        - Motor blender dilap dengan lap basah kemudian dikeringkan dengan lap kering.  Jangan menyiram motor blender dengan air.  Setelah bersih dan kering, simpan di tempat semula.

        - Gelas blender, panci, pengaduk, dan kain saring dicuci sampai bersih dan dikeringkan, kemudian disimpan di tempat semula.

        - Timbangan dibersihkan dengan kwas pembersih atau lap kering.

        - Sampah dibuang di tempat yang disediakan.

E.  Tes Formatif

1.   Kedele tidak perlu disortasi karena yang diperlukan pada pembuatan susu kedele hanya sari kedelenya saja.  (Betul/Salah)

2.	Jumlah penggunaan soda kue pada pembuatan susu kedele tidak perlu dibatasi.  Semakin banyak soda kue yang digunakan hasilnya akan semakin baik. (Betul/Salah)

3.	Jelaskan cara menghilangkan bau langu pada susu kedele !

4.	Penghancuran kedele dengan menggunakan blender tidak perlu ditambah air karena kedele sudah lunak selama direndam dan diblanching.  ((Betul/Salah)

5.	Berapa kira-kira isi maksimum bahan dalam blender pada proses penghancuran ?

6.	Jelaskan fungsi pengadukan pada saat perebusan bubur kedele !

7.	Sebutkan secara singkat prosedur pembuatan susu kedele !

8.	Sebutkan ciri-ciri susu kedele yang baik !

9.	Berapa air yang harus ditambahkan untuk menghasilkan susu kedele yang baik ?

10.	Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi mutu susu kedele !

- Kunci Jawaban

            - Salah.

            - Salah.

            - Perebusan kedele dan penambahan air panas saat penghancuran kedele.

            - Salah.

            - Tiga per empat volume blender.

            - Agar proses ekstraksi berlangsung dengan baik dan menghindari gosong.

            - Pemilihan dan penimbangan bahan, pencucian, perendaman kedele dalam larutan soda kue, penirisan, blanching, penghancuran kedele, perebusan bubur kedele, penyaringan, penambhan gula dan garam, pasteurisasi dan penambahan essesce, dan pengemasan.

            - Tidak mengendap dan tidak berasa/berbau langu.

            - Sepuluh kali jumlah kedele kering.

            - Bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan, takaran bahan/resep, dan cara pembuatannya.

Kegiatan Belajar 3

MEMBUAT TAHU

A.  Tujuan PEMBELAJARAN

      - Memahami proses ekstraksi dengan pelarut.

      - Dapat membuat tahu dengan bahan penggumpal asam cuka.

      - Dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi rendemen dan mutu tahu.

B.  PEMBUATAN TAHU

Tahu merupakan hasil koagulasi atau penggumpalan dan pengendapan protein susu kedele.  Selain mengandung protein kedele, dalam endapan tersebut terdapat juga lemak, karbohidrat, dan zat-zat gizi lain.  Tahu dikenal masyarakat sebagai makanan sehari-hari yang umumnya sangat digemari serta mempunyai daya cerna yang tinggi.  Keuntungan lain pada pembuatan tahu adalah berkurangnya senyawa anti tripsin (tripsin inhibitor) yang terbuang bersama whey dan rusak selama pemanasan.  Disamping itu, adanya proses pemanasan juga dapat menghilangkan bau langu kedelai.

Proses pembuatan tahu meliputi pemilihan kedele, penimbangan, perendaman dalam air panas, penggilingan dan penambahan air panas, perebusan, penyaringan dan pengepresan, penggumpalan, pembuangan whey, dan pencetakan.  Ekstraksi kedele pada pembuatan tahu, pada prinsipnya sama dengan susu kedele.  Sari kedele yang diperoleh dari ekstraksi dan penyaringan kemudian digumpalkan dengan cara menambahkan larutan asam.  Larutan asam yang biasa digunakan adalah asam asetat atau cuka makan dan asam laktat.  Sebagai zat penggumpal secara tradisional biasanya digunakan biang, yaitu cairan yang keluar pada waktu pengepresan dan sudah diasamkan semalam.  Pada pembuatan tahu Cina, biasanya digunakan sioko yang mengandung CaSO4 dan garam.

Beberapa faktor yang mempengaruhi rendemen protein dan mutu tahu adalah : cara penggilingan atau ekstraksi, pemilihan bahan baku, bahan penggumpal, dan keadaan sanitasi proses pengolahan pada umumnya.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstraksi secara panas menghasilkan rendemen yang lebih banyak.

Proses penggumpalan pada pembuatan tahu merupakan tahapan yang kritis.  Tekstur tahu yang dihasilkan tergantung pada tahapan ini, selain dari cara pengepresannya.  Penggumpalan yang terlalu cepat menghasilkan tahu yang mudah hancur.  Dan sebaliknya, jika terlalu lambat maka rendeman tahu yang dihasilkan sedikit dan tahu menjadi sangat lunak dan sukar dicetak.  Dibutuhkan teknik dan keterampilan khusus serta takaran bahan penggumpal yang tepat untuk bisa menghasilkan tahu yang baik.

C.  Rangkuman

Tahu adalah produk hasil penggumpalan protein susu kedele yang dihasilkan melalui proses ekstraksi biji kedele.  Penggumpalan protein kedele dilakukan dengan cara menambahkan asam cuka atau batu tahu.  Untuk mendapatkan rendemen tahu yang optimal, ekstraksi dilakukan dengan menggunakan air panas.  Proses pembuatan tahu meliputi pemilihan kedele, penimbangan, perendaman dalam air panas, penggilingan dan penambahan air panas, perebusan, penyaringan dan pengepresan, penggumpalan, pembuangan whey, dan pencetakan

D.  Tugas

Lakukan pengamatan pada tahu yang dijual dipasar.  Apa bedanya antara tahu pong, tahu sumedang, tahu cina atau tahu sayur, dan tahu sutera sebelum digoreng atau dimasak

E.  LEMBAR KERA

1. 	Cek kembali semua peralatan dan bahan yang akan digunakan untuk membuat susu kedele.  Pastikan tersedia lengkap dan siap digunakan.

- Lengkapi diri anda dengan perlengkapan kerja yang disyaratkan misalnya baju kerja, tutup kepala/rambut,sarung tangan, dan sebagainya.

- Bersihkan tempat kerja.

- Buatlah tahu dari kedele dengan mengikuti diagram proses berikut.

Air panas

90 - 100C

5 liter

Kedele



Benda asing

Sortasi



Timbang sebanyak 500 gram



Rendam dalam air panas

selama 2 – 3 jam



Tiriskan

2 liter



Blender



3 liter

Rebus 90C

selama 20 menit



Saring



Sari kedele



Gumpalkan pada suhu 70 - 75C

(taburkan asam cuka dibagian

permukaan susu kedele secara merata

sedikit demi sedikit).



Diamkan beberapa saat

sampai bagian atas menjadi jernih.



Buang bagian jernihnya

dengan perlahan-lahan.

Gumpalan jangan sampai teraduk.



@

@

Buang  whey yang terpisah,

cetak gumpalan tahu dalam cetakan kayu atau plastik

yang sudah dialasi kain saring.

Tutup bagian atasnya dengan kain saring.

Beri beban pada bagian atas

atau bisa juga tanpa beban.

Pencetakan dihentikan setelah

Gumpalan protein menyatu.

Tahu dipotong-potong.

Rendam dalam air dingin.

Catatan :

Tahap penggumpalan tahu merupakan tahap yang paling sulit.  Lakukan latihan beberapa kali sampai diperoleh keterampilan yang diinginkan.  Jika perlu, undang tenaga dari industi atau pabrik untuk melatih.

5.	Amati tahu yang dihasilkan, meliputi tekstur, warna, bau, dan rasa.  Buat pembahasan dari hasil pengamatan tersebut.

6.	Benahi kembali peralatan dan tempat kerja setelah proses pembuatan tahu selesai :

a. 	Motor blender dilap dengan lap basah kemudian dikeringkan dengan lap kering.  Jangan menyiram motor blender dengan air.  Setelah bersih dan kering, simpan di tempat semula.

b. 	Gelas blender, panci, pengaduk, dan kain saring dicuci sampai bersih dan dikeringkan, kemudian disimpan di tempat semula.

c.  	Timbangan dibersihkan dengan kwas pembersih atau lap kering.

d.  	Sampah dibuang di tempat yang disediakan.

F.   Tes Formatif

1.	Sortasi kedele pada pembuatan tahu tidak harus dilakukan karena yang diperlukan hanya sari kedelenya saja.  (Betul/Salah)

2.	Jelaskan fungsi perendaman kedele dalam air panas !

3. 	Sebutkan secara singkat proses pembuatan tahu !

4.	Sebutkan faktor-faktor yang menntukan mutu tahu !

5.	Air yang ditambahkan pada saat ekstraksi harus sebanyak-banyaknya supaya diperoleh hasil yang lebih banyak pula. (Betul/Salah)

6.	Jelaskan fungsi pengadukan pada saat perebusan bubur kedele !

7.	Mengapa penambhan cuka dilakukan secara bertahap !

8.	Berapa konsesntrasi asam cuka yang baik untuk membuat tahu ?

9.	Pengepresan tahu perlu dilakukan dengan cepat agar pekerjaan cepat selesai. (Betul/Salah)

10.	Jelaskan ciri-ciri tahu yang baik !

G.   KUNCI Jawaban

1.	Salah.

2.	Mengurang bau langu dan melunakkan kedele agar mudah dihancurkan.

3.	Pemilihan kedele, penimbangan, pencucian, perendaman dalam air panas, penghancuran, perebusan, penyaringan, penggumpalan dan pencetakan.

4.	Mutu bahan baku, jenis dan jumlah bahan penggumpal, dan cara pengolahannya.

5.	Salah.

6.	Agar proses ekstraksi kedele berlangsung baik dan tidak gosong.

7.	Agar diperoleh tekstur tahu yang baik.

8.	5 persen.

9.	Salah.

10.	Tekstur kompak, tidak mudah hancur, dan tidak berasa asam.

EVALUASI

PEGANGAN UNTUK EVALUATOR

(GURU ATAU ASSESSOR)

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI

1.  Perencanaan Evaluasi

a.  Persiapan peserta

Lakukan konsultasi awal dengan siswa

1)  	Konfirmasi dan diskusikan tujuan penilaian dengan siswa.

2) 	Kumpulkan kriteria yang sesuai untuk penilaian serta diskusikan dengan        siswa.

3)  	Diskusikan dan konfirmasikan metoda dan alat yang akan digu-nakan untuk mengumpulkan bukti selama penilaian berlangsung.

4)	Identifikasi sumber daya dan/atau peralatan yang diperlukan dalam penilaian

5)  	Diskusikan prosedur penilaian.

6)  	Bicarakan harapan siswa maupun penilai serta yakinkan bahwa semua  pertanyaan akan dapat dijawab.

7)  	Identifikasi orang-orang yang akan dihubungi untuk kepentingan penilaian.

8) 	Konfirmasikan dan diskusikan jadwal penilaian, termasuk waktu dan lamanya.

9)  	Diskusikan tentang peraturan/etika/keamanan yang berkaitan dengan penilaian.

10)	Buat daftar kesepakatan atau pertimbangan khusus yang diperlukan agar penilaian terhadap siswa dilaksanakan dengan adil, termasuk penialaian ulang serta proses banding.

11)	Yakinkan bahwa siswa benar-benar siap untuk dinilai.

12)	Gunakan komunikasi yang efektif.

b.  Persiapan alat-alat evaluasi

1) 	Matriks evaluasi

2) 	Lembar observasi

3) 	Lembar pertanyaan

4) 	Cek list unjuk kerja

2.  Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah disepakati oleh guru dan siswa.

a. 	Ciptakan suasana yang nyaman.

b. 	Beri siswa kesempatan untuk mencerna pertanyaan sebelum menjawab.

3.   Membuat Keputusan Hasil Evaluasi

a.  Berdasarkan bukti-bukti yang ada

b.	Jika peserta belum berkompeten :

1)  Buat kesepakatan evaluasi ulang.

2)  Atur strategi untuk membantu siswa.

3)  Ulangi pada bagian yang tidak kompeten saja.

4)  Pertimbangkan metode evaluasinya.

5)	Pertimbangkan catatan pribadi siswa (portofolio),  laporan praktik, dan pihak-pihak lain.

4.   Memberikan Umpan Balik

a. 	Umpan balik bukan merupakan kritikan.  Fokuskan pada unjuk kerja , bukan pribadi siswa.

b. 	Berikan sesegera mungkin.

c. 	Berdasarkan kenyataan saat ini.

d.	Fokuskan pada penyempurnaan konpetensi.

e. 	Berikan di tempat yang tepat dengan cara yang tidak menakutkan.

f.	Berikan rekomendasi jika diminta.  Gunakan bahasa yang merendah, bukan menggurui.

ACUAN PENILAIAN

      - Penilaian dilakukan beberapa kali, sekurang-kurangnya 3 kali untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa.  Aspek yang dinilai mencakup aspek-aspek teoritis, keterampilan dalam menjalankan pekerjaan praktis, dan aspek sikap yang mencakup ketaatan, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kreativitas.

      - Unit Inti (core unit) dalam modul ini adalah :

- Aspek teoritis / pengetahuan, meliputi :

  - Kemampuan mengidentifikasi dan menghitung kebutuhan bahan berdasarkan resep / formula.

  - Pengetahuan tentang bahan baku dan bahan tambahan.

  - Pengetahuan tentang jenis dan kapasitas alat.

  - Pengetahuan tentang penyimpangan operasi alat.

  - Pengetahuan tentang penangan alat.

  - Prosedur pembuatan susu kedele dan tahu.

  - Penentuan akhir proses.

  - Pelabelan.

  - Kebersihan dan keamanan kerja.

- Aspek keterampilan, meliputi :

  - Sortasi dan pemilihan bahan.

  - Menimbang dan menakar dengan tepat

  - Memeriksa kinerja peralatan : pengecekan kelengkapan alat, pembersihan, uji coba operasi, mengatasi penyimpangan operasi alat.

  - Membuat susu kedele dan tahu sesuai dengan prosedur.

  - Mengoperasikan peralatan sesuai dengan prosedur.

  - Menghentikan proses pengolahan.

  - Menangani bahan dan peralatan.

- Aspek sikap, meliputi :

  - Kedisiplinan dalam menjalankan prosedur standar.

  - Kesigapan dalam bekerja dan mengatasi penyimpangan.

  - Tanggung jawab

  - Ketelitian, kerapian, dan ketertiban.

  - Kepatuhan terhadap peraturan kerja.

3.	Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan disesuaikan dengan tingkat kesulitan dan/ atau volume pekerjaan, atau mengacu pada persyaratan yang ada di tempat kerja.