#### Deskripsi

Ruang lingkup modul ini mengenai antara lain: Alat yang digunakan untuk memotong bahan, teknik dan prosedur memotong bahan serta cara memindahkan tanda pola ke bahan. Setelah mempelajari modul ini, diharapkan peserta diklat memiliki pengetahuan tentang teknik dan prosedur cutting, peserta diklat menjadi lebih terampil melaksanakan pekerjaan cutting dalam proses pembuatan busana. Dalam usaha pembuatan busana/pakaian, pekerjaan memotong bahan memegang peranan yang sangat penting setelah pembuatan pola.

#### Prasyarat

Untuk dapat lebih cepat memahami modul ini, sebaiknya terlebih dahulu mempelajari modul-modul berikut ini:

  - Mengikuti prosedur K3 di bidang busana

  - Pembuatan Pola

  - Pemilihan Bahan Tekstil

  - Pengetahuan dan Pemeliharaan Piranti Menjahit

  - Tehnik Pengepresan

#### Petunjuk Penggunaan Modul

  - Pelajari skema kedudukan modul, akan nampak kedudukan modul yang sedang Anda pelajari saat ini.

  - Baca dengan seksama modul ini hingga Anda benar-benar paham dan mengerti.

  - Dalam setiap kegiatan belajar terdapat lembar informasi, lembar kerja dan lembar latihan.

  - Perhatikan langkah-langkah dalam melakukan pekerjaan dengan untuk mempermudah melaksanakan suatu proses pekerjaan.

  - Bila terdapat kesulitan pada waktu melaksanakan kegiatan latihan, tanyakan pada guru/fasilitator anda.

  - Perlengkapan yang harus tanda siapkan:

- Alat jahit

- Bahan utama

- Pola sesuai desain/busana yang akan dibuat

  - Waktu

    - Menyiapkan alat-alat dan bahan		45  menit

    - Memotong bahan				45  menit

    - Memberi tanda dan mengemas		30  menit

#### Tujuan Akhir

Setelah mempelajari modul ini diharapkan peserta diklat dapat memiliki pengetahuan tentang teknik dan prosedur memotong bahan serta terampil melaksanakan pekerjaan memotong bahan.

  - memiliki pengetahuan dan dapat menyiapkan tempat kerja dan alat-alat untuk memotong bahan.

  - memiliki pengetahuan dan menyiapkan kebutuhan bahan untuk suatu benda yang akan dibuat.

  - memiliki pengetahuan tentang tata letak pola pada bahan utama serta terampil melaksanakannya.

  - memiliki pengetahuan tentang teknik memotong bahan sesuai K3 serta terampil melaksanakannya.

  - memiliki pegetahuan tentang alat-alat pemberi tanda sesuai dengan bahan yang digunakan dan terampil melaksanakannya.

  - memiliki pengetahuan mengemasi atau membersihkan alat dan tempat kerja setelah pemakaian.

#### E. Kompetensi

KOMPETENSI		: MEMOTONG BAHAN ( CUTTING)

###### KODE				: 39.Bus.C-m.CUT.012.A

##### Durasi Pemelajaran	: 100 Jam @ 45 menit

| ## LEVEL KOMPETENSI KUNCI | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |

| ## KONDISI KINERJA | - Unit ini berlaku untuk memotong secara manual maupun dengan mesin potong - Pekerjaan dilakukan sesuai dengan SOP pemotongan bahan - Alat potong dioperasikan sesuai dengan SOP pengoperasian alat potong - Alat potong selalu dalam kondisi siap pakai (tajam) - Sisa potongan/limbah dikelola sesuai dengan peraturan KLH tentang pembuatan limbah - Pekerjaan memotong dilakukan sesuai dengan peraturan K3 No.1 Thn.1970 - Dapat menggunakan gunting manual maupun gunting listrik/elektronik - Alat pendukung : pemberat, jarum pentul |
| --- | --- |

| SUB KOMPETENSI | # KRITERIA KINERJA | # LINGKUP BELAJAR | ## MATERI POKOK PEMELAJARAN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SIKAP | PENGETAHUAN | KETERAMPILAN |
| Menyiapkan tempat kerja (meja, alat dan lain-lain) | - Meja potong disiapkansesuai dengan persyarat-an - Alat potong disiapkan dalam kondisi siap pakai yaitu bersih dan tajam - Alat pendukung (jarum pentul dan pemberat) disiapkan sesuai kebutuhan | - Persiapan tempat dan alat untuk memotong bahan | - Teliti menyiap-kan tempat dan alat untuk memotong bahan | - Menjelaskan tentang kebu-tuhan tempat dan alat untuk memotong bahan | - Menyiapkan tempat dan alat untuk memotong bahan |
| - Menyiapkan bahan | - Kualitas dan kuan-titas bahan diperiksa, sesuai dengan jumlah kebutuhan - Bahan diperiksa, jika terdapat kerusakan agar diberi tanda dan dilaporkan - Bahan disusutkan dan atau disetrika sesuai dengan karakteristik bahan (bila perlu) | - Persiapan bahan untuk dipotong | - Cermat mempersiapkan bahan menjadi bahan siap potong | Menjelaskan cara penyiapan bahan : - Kualitas dan kuantitas - Cacat bahan - Penyusutan bahan : - Dengan steam - Direndam - Disemprot - Disetrika | Menyiapkan bahan siap potong |

| SUB KOMPETENSI | # KRITERIA KINERJA | # LINGKUP BELAJAR | ## MATERI POKOK PEMELAJARAN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SIKAP | PENGETAHUAN | KETERAMPILAN |
| - Meletakkan pola diatas bahan | - Jumlah komponen pola diperiksa sesuai identitas desain - Bahan dibentangkan, serat kain diluruskan dan di ra-takan - Pola diletakkan di atas bahan dengan memperhati- kan, arah serat kain, corak kain dan tekstur sesuai dengan desain dan mem- perhatikan efisiensi bahan - Rancangan pola di atas kain ditambahkan kampuh dan diberi tanda pola | - Meletakkan pola di atas bahan | - Teliti dan kreatif dalam meran-cang peletakan pola di atas bahan | - Menjelaskan cara meletakkan pola diatas bahan | - Menata pola diatas bahan |

| SUB KOMPETENSI | # KRITERIA KINERJA | # LINGKUP BELAJAR | ## MATERI POKOK PEMELAJARAN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SIKAP | PENGETAHUAN | KETERAMPILAN |
| - Memotong | - Bahan dipotong tepat pada garis kampuh sesuai standar yang berlaku - Hasil potongan bahan rata, bagian atas dan bawah sama sesuai dengan bentuk pola - K3 diterapkan pada setiap kegiatan | - Teknik memotong | - Cermat dalam memo- tong dengan memper- Hatikan K3 | - Menjelaskan teknik memotong | - Memotong sesuai SOP dan K3 |
| - Memindahkan tanda-tanda pola pada bahan | - Alat pemberi tanda yang digunakan sesuai dengan tekstur dan warna bahan tanda-tanda pola dipindah kan pada bahan berdasar-kan kebutuhan penjahitan sesuai dengan standar yang berlaku - K3 diterapkan pada setiap kegiatan | - Memindahkan tanda-tanda pola | - Teliti dalam memberi Dan memindahkan tanda-tanda pola | - Menjelaskan cara memindahkan tanda-tanda pola pada bahan | - Menentukan tanda-tanda pola pada bahan |
| - Mengemas | - Pola dilepaskan dari bahan sesuai dengan urutan nomor pola - Potongan bahan dikemas atau diikat dilengkapi dengan identitas yang diperlukan | - Penomoran dan pe- ngelompokkan bagian-bagian busana | - Teliti dalam penomor-an dan pengelompok-kan bagian-bagian busana | - Menjelaskan cara penomoran dan pengelompok-kan bagian-bagian busana - Menjelaskan cara penomoran dan pengemasan bagian- bagian busana | - Memberi nomor pada bagian- bagian busana - Mengemas bagian- bagian busana |

#### Cek Kemampuan

| NO | KETERANGAN | SUDAH | BELUM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sudahkah Aanda dapat membedakan gunting kertas dan gunting bahan |  |  |
| 2. | Anda sudah pernah menggunting bahan |  |  |
| 3. | Anda sudah pernah melihat bahan dengan motif searah |  |  |
| 4. | Dapatkah anda membedakan motif searah dan motif dua arah |  |  |
| 5. | Sudah tahukah Anda bahwa pola yang besar diletakkan terlebih dahulu |  |  |
| 6. | Tahukah Anda posisi kepala jarum pentul berada disebelah dalam pola |  |  |
| 7. | Tahukah Anda bahwa bahan tidak boleh diangkat pada waktu dipotong |  |  |
| 8. | Tahukah Anda bahwa posisi tangan kiri berada diatas bahan pada waktu memotong bahan |  |  |
| 9. | Sudah pernahkah Anda memindahkan tanda pola kebahan yang tipis dan tembus pandang |  |  |
| 10. | Sudah pernahkah Anda memindahkan tanda pola dengan menggunakan rader dan karbon |  |  |

Catatan:

      - …………………………………………………………………………………………………………..

      - …………………………………………………………………………………………………………..

      - …………………………………………………………………………………………………………..

Kesimpulan:

………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

- Rencana Belajar Peserta Diklat

Kompetensi 	: Teknik memotong bahan

Sub Kompetensi	: 	1. 	Menyiapkan tempat kerja

2. 	Menyiapkan kualitas dan kuantitas bahan

3. 	Meletakkan pola diatas bahan				4.    Memotong bahan

5. 	Memindahkan tanda-tanda pola ke bahan

6. 	Mengemas

| Jenis Kegiatan | Tanggal | Waktu | Tempat belajar | Alasan Perubahan | Tanda tangan fasilitator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Menyiapkan tempat kerja |  | 5menit |  |  |  |
| Menyiapkan kualitas dan kuantitas bahan |  | 15 menit |  |  |  |
| Meletakkan pola diatas bahan |  | 20 menit |  |  |  |
| Memotong bahan |  | 45 menit |  |  |  |
| Memindahkan tanda-tanda pola ke bahan |  | 20 menit |  |  |  |
| Mengemas |  | 15 menit |  |  |  |

B. Kegiatan Belajar

Kegiatan Belajar  1

Persiapan Memotong Bahan

A. 	Tujuan Kegiatan Pemelajaran 1:

- Setelah mempelajari kegiatan belajar I, diharapkan peserta dapat:

- Menyiapkan tempat kerja

- Menyiapkan alat-alat memotong bahan

- Menyiapkan bahan tekstil yang akan dipotong

B.   Uraian Materi

Pekerjaan memotong bahan adalah termasuk pekerjaan yang harus dilaksanakan dengan teliti dan seksama. Hasil potongan bahan yang kurang baik akan mempengaruhi hasil akhir dari proses pembuatan suatu busana.

- Ruang Kerja hendaknya:

  - Memiliki penerangan yang baik, tidak terhadang oleh furnitur atau barang lainnya

  - Sirkulasi udara yang cukup nyaman

  - Ukuran meja potong sesuai standart, permukaan meja rata dan datar

  - Gambar tanda bahaya/peringatan diletakkan pada tempat yang terlihat

- Alat-alat menjahit

    - Pita ukur, digunakan dalam setiap langkah proses pembuatan suatu busana mulai dari mengambil ukuran hingga finishing.

    - Jarum pentul, digunakan untuk menyematkan pola diatas bahan. Ada beberapa jenis jarum pentul:

      - Kecil, seluruhnya dari logam baik kepala maupun ujung jarum. Biasanya digunakan untuk pekerjaan mendisplay busana di etalase

      - Sedang, badan sampai ujung jarum dibuat dari logam, kepala jarum dari plastik warna-warni, digunakan untuk hiasan display busana.

      - Panjang, lebih panjang, kecil dan runcing. Badan sampai ujung jarum dari logam, kepala jarum dari plastik warna-warni, digunakan untuk menyemat pola ke bahan pada proses memotong bahan atau menyemat bahan ke bahan pada proses menjahit.

      - Panjang dan besar, badan dan ujung jarum dari logam, kepala jarum dari plastik warna-warni, digunakan untuk hiasan.

    - Pemberat untuk membantu menahan kedudukan bahan pada waktu memotong agar tidak bergeser. Biasanya dipakai untuk bahan yang licin atau memotong bahan dalam jumlah banyak.

    - Gunting, digunakan untuk memotong bahan, menggunting benang, pada waktu proses pembuatan busana. Macam-macam gunting adalah:

      - Gunting Bahan

      - Gunting Kertas

      - Gunting Benang/gunting tiras

      - Gunting zig-zag

    - Alat pemberi tanda

      - Kapur Jahit

      - Rader dan Karbon Jahit

      - Jarum jahit dan benang jahit

- Menyiapkan bahan

Bahan yang akan dipotong harus disiapkan dengan cermat untuk mencegah terjadinya kegagalan produksi (pembuatan busana).

  - Kualitas bahan harus bagus, baik struktur tenunannya maupun penyempurnaan akhirnya.

    - Jika bahan dipotong tidak lurus pada saat membeli bahan, maka bahan harus diluruskan dengan cara memotong lurus menurut arah benang pakan yang ditarik.

    - Jika bahan yang akan dipotong diperkirakan menyusut maka bahan tersebut harus dicuci terlebih dahulu.

    - Jika bahan yang akan dipotong kusut, maka harus disetrika terlebih dahulu.

  - -Kuantitas bahan harus sesuai dengan jumlah kebutuhan atau benda yang akan dibuat (berdasarkan rancangan bahan yang telah dibuat) sehingga kemungkinan kekurangan atau kelebihan bahan tidak terjadi.

c. 	Rangkuman

Agar pekerjaan dapat berhasil dengan maksimal persiapan harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Ruang kerja untuk memotong hendaknya memiliki perancangan dan sirkulasi yang baik, bahan dipotong (tidak kusut) dengan menggunakan gunting bahan yang tajam, tidak mengangkat bahan pada saat memotong (tangan kiri menekan bahan)

d.	Tugas

Siapkan tempat kerja, meja potong, bahan yang akan dipotong mudah dibentangkan diatas meja potong dalam keadaan siap untuk dipotong

e. 	Tes Formatif

Jawablah soal-soal dibawah ini dengan cara mengisi titik-titik yang tersedia!

(1).……..yang dipakai harus tidak bergelombang maupun mulur.

Jarum pentul yang dipakai untuk menyemat pola bahan adalah yang (2)……….

Bahan yang menyusut harus (3)……..dahulu sebelum (4)…….

Meja kerja harus (5)……. dan (6)………

Jika bahan yang dibeli tidak harus digunting, harus diluruskan dengan cara (7)…….., banyaknya bahan yang dibeli harus sesuai dengan (8)……

Pada waktu dibentangkan, bahan tidak boleh dalam keadaan (9)…… dan bahan dilipat dua dengan bagian (10)…….. menghadap keluar.

f  	Kunci Jawaban Formatif

1. 	Pita ukur

2. 	Langsing dan runcing

3.	Dicuci

4.	Dipotong

5.	Rata

6.	Datar

7.	Menarik benang pakaian dan digunting mengikuti benang yang sudah ditarik

8.	Rancangan bahan

9.	Kusut

10.	Baruk bahan

g 	Lembar Kerja

1. 	Ruang Kerja

Ruangan sudah siap digunakan dalam keadaan bersih dan terang.

2. 	Alat

Alat-alat yang digunakan adalahpita ukur, jarum pentul, gunting bahan, dan kapur jahit.

3. 	Bahan disiapkan sesuai kebutuhan.

4. 	Kesehatan dan Keselamatan Kerja

  - Ruangan dalam keadaan tenang dan bersih

  - Kenakan pakaian kerja

  - Bahan terbentang dengan rapi diatas meja potong yang rata dan datar

  - Alat terletak pada tempat yang sudah disediakan, misalnya: gunting jangan diletakkan di tepi meja kerja, jarum pentul jangan disematkan di blus atau bahkan digigit tetapi pada bantalan jarum atau tempat jarum

5. 	Langkah Kerja

Langkah kerja dalam menyiapkan bahan yang akan dipotong adalah sebagai berikut:

- Menyiapkan tempat kerja

- Penerangan dalam ruangan dinyalakan

- Meja potong dibentangkan dengan sempurna (bagi meja gunting yang bersayap kiri dan kanan), dibersihkan dari kotoran dan debu, rata permukaannya.

Gambar 1.1	Meja potong

- Menyiapkan alat yang akan digunakan

- Pita ukur dalam keadaan lurus (tidak bergelombang atau mulur)

Gambar 1.2	Pita ukur

- Gunting bahan tajam, tidak berkarat, tidak kendur murnya.

Gambar 1.3	Gunting bahan

- Jarum pentul runcing dan tajam, tidak berkarat

- Menyiapkan bahan yang akan digunting

  - Bahan dibentangkan diatas meja gunting, dalam keadaan lurus, datar dan licin (tidak boleh kusut).

  - Bahan diluruskan menurut arah benang pakan.

Gambar 1.4	Meluruskan bahan

  - Bahan ditarik keempat arah agar lurus

Gambar 1.5	Meluruskan bahan

  - Bahan yang diperkirakan kusut, sudah dibentangakan diatas meja gunting dalam keadaan sudah dicuci dan disetrika.

  - Bahan dilipat dua pada lebar bahan

  - Bagian buruk kain berada disebelah luar

- Tugas

Siapkan tempat kerja, meja potong, bahan yang akan dipotong sudah dibentangkan diatas meja potong dalam keadaan siap untuk dipotong.

Kegiatan Belajar  2

Memotong Bahan

A. 	Tujuan Kegiatan Pemelajaran:

Setelah mempelajari kegiatan belajar II diharapkan siswa dapat:

  - Meletakkan pola diatas bahan.

  - Memotong bahan dengan cara yang benar.

B. 	Uraian Materi

Memotong bahan adalah salah satu pekerjaan yang memegang peranan penting baik dalam pembuatan busana maupun benda lainnya yang ada hubungannya dengan bidang usaha menjahit, sehingga persiapan harus dilakukan sebaik-baiknya untuk menghindari kesalahan. Setelah bahan yang akan dipotong dibentangkan diatas meja kerja, pekerjaan selanjutnya adalah:

  - Menyiapkan pola:

  - Memeriksa kelengkapan jumlah pola.

  - Memeriksa kelengkapan tanda-tanda pola, agar tidak terjadi kesalahan pada waktu  meletakkan pola yang berakibat kesalahan pada waktu memotong bahan.

  - Sudahkah pola diberi kampuh ?

  - Memeriksa bahan

Motif bahan

  - Arah motif bahan:

    - Satu arah, pola diletakkan searah dengan motif

    - Dua arah, pola dapat diletakkan bersilang (menghadap 2 arah yang berlawanan)

  - Motif garis/kotak

Motif bahan harus ditemukan kemudian disemat dengan jarum pentul pada beberapa tempat agar bahan (motif) tidak bergeser. Pola diletakkan pada bahan dan disemat dengan jarum pentul dijahit motif garis dan kotak terus bersambung.

Tekstur bahan

Bahan tekstil mempunyai tekstur yang berbeda-beda, karena proses pembuatan dan penyempurnaan yang berbeda-beda pula.

            - Pada bahan yang berbulu, tenunan lepas dan berkilau pola diletakkan denagn posisi satu arah.

            - Pada bahan yang bertekstur kusam, kasar, dan ditenun dengan silang polos, maka pola dapat diletakkan dengan dua arah.

            - Pada bahan yang tipis (tembus pandang) penambahan kampuh cukup 1 cm dan untuk kelim dibuat dua kali lebar kelim.

  - Meletakkan pola diatas bahan

              - Pola-pola yang besar diletakkan terlebih dahulu, biasanya pola besar diletakkan disudut bahan setelah dilipat dua. Baru kemudian pola-pola yang kecil (tata letak pola sesuai dengan rancangan bahan yang sudah dibuat).

              - Setelah yakin tidak akan ada perubahan, pola disemat dengan jarum pentul. Arah kepala jarum pentul kedalam sedangkan ujungnya menghadap keluar.

  - Memotong bahan

Setelah semua pola disemat diatas bahan dengan benar, bahan dipotong dengan menggunakan gunting bahan. Pada waktu memotong bahan:

        - Lubang kecil pada gunting berada diposisi atas ditahan oleh ibu jari sedangkan lubang yang lebih besar berada dibawah, ditahan oleh empat jari lainnya.

        - Posisi tangan kiri berada diatas bahan, menekan agar bahan tidak terangkat, tangan kanan memegang gunting dengan banar

        - Gunting dibuka lebar-lebar pada tiap kali memotong, agar tepi bahan yang digunting rata.

        - Bahan tidak boleh diangkat atau diputar posisinya pada waktu dipotong

        - Yang harus diperhatikan adalah hasil potongan bahan tidak boleh terputus-putus.

c. 	Rangkuman

Pola-pola yang akan dipakai, diperiksa kembali baik kelengkapan jumlah pola maupun tanda-tanda pola agar tidak terjadi kekeliruan pada waktu memotong bahan. Pola-pola besar diletakkan lebih dahulu baru pola-pola kecil, posisi kepala jarum pentul berada di sebelah dalam.

Hasil potongan harus rata karena itu gunting harus tajam  dan tidak berkarat. Posisi ibu jari berada di lubang kecil bagian atas gunting sedangkan keempat jari lain berada di lubang yang lebih besar. Gunting dibuka lebar-lebar pada tiap kali memotong.

d.	Tugas

Letakkan pola diatas bahan, kemudian potonglah bahan sesuai pola yang sudah disemat diatas bahan dengan teknik yang tepat.

e.   Tes Formatif

Jawablah Soal-Soal Dibawah Ini!!

1. 	Jelaskan cara meletakkan pola pada bahan yang  berstektur berbulu

2. 	Jelaskan cara memotong bahan dengan teknik yang tepat.

  - Apa maksud tanda panah pada pola? Jelaskan dan berikan contoh!

  - Sebutkan 2 macam motif/corak bahan!

  - Jelaskan arah meletakkan pola  pada kedua corak bahan tersebut!

f. 	Kunci Jawaban Formatif

1. 	Pola-pola diletakkan satu arah, agar kilau yang ditimbulkan bagus dan satu arah (tidak bolak-balik).

2. 	Tangan kiri menekan bahan agar tidak bergerak dan bergeser, tangan kanan memegang gunting dengan baik dan membuka gunting cukup lebar pada setiap gerakan memotong.

3. 	Tanda panah menunjukkan kalau pola tersebut diletakkan sesuai dengan arah serat (panjang kain). Misalnya: arah panah mengikuti arah vertikal, mempunyai arti pola tersebut sesuai dengan arah serat yang vertikal.

4. 	2 arah corak/motif:

a. 	Corak/motif bahan searah, pola di letakkan searah motif/corak

b. 	Corak/motif bahan dua arah, pola dapat diletakkan dua arah (bolak-balik).

g.	Lembar kerja

  - Alat

Alat yang digunakan adalah: jarum pentul yang runcing dan langsing, gunting bahan yang tajam dan tidak berkarat, serta pita ukuran.

  - Bahan

Bahan tekstil sesuai dengan benda yang akan dibuat.

  - K3

  - Kenakan pakaian kerja

  - Mata jangan terlalu dekat dengan benda yang dikerjakan

  - Letakkan alat pada tempatnya

  - Penggunaan alat dilaksanakan dengan cara yang benar

  - Langkah kerja

        - Meletakkan pola diatas bahan sesuai dengan rancangan bahan dan tanda-tanda pola.

Arah benang

Gambar 2.1	Tanda-tanda pola

T M = tengah muka

T B = tengah belakang

        - Contoh meletakkan pola sesuai dengan motif

Gambar 2.2

Bahan motif dua arah

Gambar 2.3

Bahan	motif searah

Gambar 2.4											Bahan	motif bergaris

        - Beri kampuh langsung dibahan apabila pada pola belum diberi kelebihan kampuh.

        - Memotong bahan dengan cara yang tepat.

Gambar 2.5

Cara memegang gunting

Gambar 2.6

Cara menggunting

bahan

d. 	Tugas

Letakkan pola diatas bahan, kemudian potonglah bahan sesuai pola yang sudah disemat diatas bahan.

Kegiatan  Belajar  3

Memberi Tanda Pada Bahan

A. 	Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah mempelajari kegiatan belajar 3, peserta diklat diharapkan dapat:

- 	Memindahkan tanda pola ke bahan.

- 	Mengemas bahan

- 	Mengemas pola

- Uraian Materi

Memberi tanda pada bahan berbeda dengan memberi tanda pada pola. Kalau tanda-tanda pola untuk membantu meletakkan pola keatas bahan, sedangkan membri tanda pola ke bahan adalah memindahkan garis-garis pola ke bahan untuk membantu (memindahkan) pada proses menjahit.

Alat untuk memindahkan tanda pola ke bahan ada 3 jenis, disesuaikan dengan jenis bahan tekstil yang digunakan. Alat-alat untuk memindahkan tanda pola ke bahan adalah:

  - Rader dan karbon jahit

Rader ada 2 jenis:

- Rader bergerigi adalah rader yang bagian rodanya memiliki gigi. Digunakan untuk memberi tanda pada bahan yang tipis (tidak tembus pandang) sampai yang sedang.

- Rader licin (polos), pada rodanya licin, rata, tidak bergerigi, digunakan untuk memberi tanda pada bahan yang tipis tembus pandang.

Karbon jahit agak tebal karena ada zat seperti kapur yang melapisi salah satu sisinya.

  - Kapur jahit

Kapur jahit dapat juga dipakai untuk memindahkan tanda pola ke bahan, digunakan untuk bahan-bahan yang halus.

  - Jarum jahit tangan dan benang

Digunakan untuk bahan yang tebal, bahan yang halus dan licin.

Caranya:

- Karbon jahit yang berkapur diletakkan pada bagian buruk bahan, kemudian rader dijalankan pada garis-garis pola yang mau dipindahkan, misalnya: seluruh bagian sisi atau bagian–bagian yang akan disambung (dijahit).

- Tepat pada bagian yang akan disambung disemat dengan jarum pentul, kemudian buatlah garis mengikuti jarum pentul dengan kapur jahit.

- a)	Garis-garis pola yang akan dipindahkan ke bahan dijelujur agak renggang dan menyisakan benang ± 1 cm diatas bahan.

    - Kedua helai bahan ditarik, benang jelujur yang ada diantaranya (merentang diantara kedua bahan) digunting.

    - Rapihkan dan tepuk-tepuklah benang dari bagian baik kain agar kedudukan benang kuat dan tidak mudah lepas.

Setelah seluruh garis-garis pola dipindahkan ke bahan:

- Pola-pola dilepas dari bahan, disimpan kemudian diberi tanda.

  - Jika digarmen pola-pola tersebut sudah mempunyai kode, disimpan sesuai dengan kode-kode yang ada

  - Jika diusaha jahit perorangan, pola disimpan dengan cara digulung, diikat dengan sisa bahan yang sudah dipotong dan diberi nama pemesan.

- Bahan-bahan yang sudah diberi tanda diikat dan dirapikan perkelompok.

- Kemudian bahan-bahan tersebut diserahkan kebagian menjahit.

C. 	Rangkuman

Memberi tanda pada bahan ada 3 cara, disesuaikan dengan jenis bahan. Ketiga cara tersebut adalah:

      - Dengan karbon dan rader, karbon beradadi bagian buruk abahn. Garis pola dipindahkan dengan rader yang dijalankan pada bahan.

  - Dengan kapur jahit, pada garis pola dijarum pentul kemudian diberi kapur jahit.

  - Dengan benang jelujur, pada garis pola dijlujur renggang.

Setelah selesai diberi tanda, pola dilepaskan kemudian diikat dan diberi tanda.

d.	Tugas

Pindahkan tanda pola pada bahan yang sudah Anda potong kemudian kemasi pola dan bahan tersebut

e	Tes Formatif

Jawablah Soal-Soal Dibawah Ini!

1. 	Sebutkan 3 tanda/garis pola yang harus dipindahkan ke bahan!

2. 	Sebutkan 2 macam rader dan jelaskan cara pemakaiannya!

3. 	Sebutkan 3 alat untuk memindahkan tanda/garis pola! Jelaskan salah satu cara kerja alat pemindahan pola tersebut!

f. 	Kunci Jawaban Formatif

1. 	3 tanda/garis pola yang harus dipindahkan ke bahan:

  - Garis sisi

  - Bagian yang akan dijahit/disambung

  - Bagian yang akan dihias

2. 	2 macam rader:

    - Rader bergerigi adalah rader yang bagian rodanya memiliki gigi. Digunakan untuk memberi tanda pada bahan yang tipis (tidak tembus pandang) sampai yang sedang.

    - Rader licin (polos), pada rodanya licin, rata, tidak bergerigi, digunakan untuk memberi tanda pada bahan yang tipis tembus pandang

3. 	3 alat memindahkan tanda pola:

a. 	Rader dan karbon jahit, karbon yang berkapur diletakkan kebagian buruk bahan kemudian rader dijalankan perlahan mengikuti garis pola yang akan dipindahkan.

b. 	Kapur jahit

c. 	Jarum jahit tangan dan benang

F. 	Lembar Kerja

1. 	Alat

Alat yang digunakan adalah alat-alat untuk memindahkan tanda/garis pola.     Penggunaannya disesuaikan dengan jenis bahan yang dipakai.

2. 	Bahan

Bahan tekstil yang dipakai untuk membuat benda yang diinginkan.

3. 	K3

  - Kenakan pakaian kerja

  - Kenakan alas kaki pada waktu bekerja

  - Penggunaan alat dilaksanakan dengan cara yang tepat

  - Bersihkan dan letakkan alat-alat pada tempatnya

  - Buanglah sampah (perca-perca kain) pada tempatnya

4.	Langkah Kerja

    - Menyiapkan alat-alat sesuai dengan kebutuhan

Gambar 3.1

Rader

2. 	Memindahkan tanda/garis pola dengan alat yang sesuai dengan bahan yang digunakan.

Gambar 3.2

Memberi tanda dengan rader dan karbon jahit

Gambar 3.3

Memberi tanda dengan Kapur jahit

Gambar 3.4

Memberi tanda dengan Jelujur renggang

Mengg

Gambar 3.5

Menggunting jelujur

3. 	Bahan yang sudah diberi tanda diserahkan kebagian menjahit untuk diproses lebih lanjut.

4. 	Pola dan alat-alat yang digunakan disimpan sesuai dengan tempatnya.

e.	Tugas

Pindahkan tanda pola pada bahan yang sudah anda potong kemudian kemasi pola dan bahan tersebut!

A. 	Tes Tertulis

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas!

1. 	Bagaimana cara anda meletakkan bahan yang akan dipotong? Jelaskan!

2. 	Jelaskan cara meletakkan pola diatas bahan!

3. 	Bagaimana cara anda memotong bahan? Jelaskan!

4.	Berapa macam cara memberi tanda yang anda ketahui? Jelaskan salah satunya!

B. 	Tes Praktek

Guntinglah bahan dengan motif searah ini sesuai dengan pola yang sudah disiapkan!

Kunci Jawaban

A. 	Tes Tertulis

1. a. Jika bahan diperkirakan menyusut, maka bahan harus dicuci terlebih dahulu.

b. Jika bahan dalam keadaan kusut, maka bahan harus disetrika terlebih dahulu.

c. Jika bahan tidak lurus digunting pada waktu dibeli, maka bahan harus diluruskan dengan cara ditarik benang pakannya, kemudian digunting mengikuti arah benang pakan.

d. Bahan ditarik secara berlawanan dengan arah diagonal.

2. 	a. Pola-pola yang besar diletakkan terlebih dahulu, biasanya disudut bahan kemudian menyusul pola-pola yang lebih kecil.

b. Pola-pola diletakkan sesuai dengan tanda-tanda pola yang tertera diatas pola

c. Jika sudah tidak ada perubahan, pola-pola disemat dengan jarum pentul. Posisi kepala jarum pentul berada didalam sedangkan ujung jarum menghadap keluar.

3.	a. Gunting dalam keadaan tajam, ibu jari berada dilubang yang lebih kecil berada diposisi atas, sedangkan lubang pegangan gunting yang lebih besar berada dibawah ditahan dengan empat jari.

b. Gunting dibuka lebar-lebar pada setiap akan diguntingkan ke bahan, agar hasilnya rata dan lurus.

c.  Gunting dijalankan pada garis kampuh.

4.   Ada 3 cara memberi/memindahkan tanda pola, yaitu:

a. 	Menggunakan kapur jahit

b. 	Dengan jelujur renggang

c. 	Menggunakan rader dan karbon jahit, caranya:

  - Karbon jahit yang mengandung kapur dihadapkan ke bagian buruk  bahan

- Rader dijalankan tepat pada garis pola.

B.Lembar Penilaian Tes Praktek

Nama Peserta		:

No. Induk			:

Program Keahlian		:

Nama Jenis Pekerjaan	:

PEDOMAN PENILAIAN

| NO | Aspek Penilaian | Skor Maksimum | Skor Perolehan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Persiapan 1.1. Persiapan alat 1.2. Persiapan bahan | 5 5 |  |  |
|  | Sub Total | 10 |  |  |
| II | Proses (Sistematika dan Cara Kerja) 2.1. Cara meletakkan pola 2.2. Cara memotong 2.3. Cara memberi tanda 2.4. Penerapan K3 | 10 15 8 7 |  |  |
|  | Sub Total | 40 |  |  |
| III | Kualitas Produk Kerja 3.1. Hasil memotong 3.2. Hasil memberi tanda 3.3. Ketepatan waktu | 15 7 8 |  |  |
|  | Sub Total | 30 |  |  |
| IV | Sikap/Etos Kerja 4.1. Tanggung jawab 4.2. Ketelitian | 5 5 |  |  |
| V | Laporan - Sistimatika penyusunanclaporan - Kelengkapan bukti fisik | 5 5 |  |  |
|  | Sub Total | 10 |  |  |
|  | TOTAL | 100 |  |  |

KRITERIA PENILAIAN

| NO | Aspek Penilaian | Kriteria Penilaian | Skor |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Persiapan 1.1. Persiapan alat 1.2. Persiapan bahan | - Alat disiapkan sesuai kegunaannya - Alat disiapkan tidak sesuai kegunaannya - Bahan disiapkan sesuai kegunaannya - Bahan disiapkan tidak sesuai kegunaannya | 5 1 5 1 |
| II | Proses (Sistematika dan Cara Kerja) 2.1. Cara meletakkan pola 2.2. Cara memotong 2.3. Cara memberi tanda 2.4. Penerapan K3 | - Pola diletakkan sesuai dengan tanda pola - Pola diletakkan sesuai keadaan bahan - Pola diletakkan tidak sesuai dengan tanda pola - Pola diletakkan tidak sesuai keadaan bahan - Bahan digunting sesuai dengan prosedur - Bahan digunting tidak sesuai dengan prosedur - Pemindahan tanda pola sesuai dengan jenis bahan - Pemindahan tanda pola tidak sesuai dengan jenis bahan - K3 diterapkan dengan benar - K3 diterapkan kurang benar | 5 5 1 1 15 2 8 2 7 2 |

| NO | Aspek Penilaian | Kriteria Penilaian | Skor |
| --- | --- | --- | --- |
| III | Kualitas Produk Kerja 3.1. Hasil memotong 3.2. Hasil memberi tanda 3.3. Ketepatan waktu | - Hasil guntingan rata dan lurus - Hasil guntingan tidak rata dan lurus - Hasil memberi tanda tepat dan rapi - Hasil memberi tanda tidak tepat dan rapi - Pekerjaan diselesaikan lebih cepat - Pekerjaan diselesaikan tepat waktu - Pekerjaan diselesaikan melebihi waktu yang ditentukan | 15 2 10 1 10 8 2 |
| IV | Sikap 4.1. Tanggung jawab 4.2. Ketelitian | - Membereskan kembali alat yang digunakan - Alat yang digunakan kurang dibereskan - Tidak banyak melakukan kesalahan kerja - Banyak melakukan kesalahan kerja. | 5 1 5 1 |
| V | Laporan 5.1 Sistimatika penyusunan laporan 5.2 Kelengkapan bukti fisik | - Laporan dibuat sesuai dengan sistimatika - Laporan dibuat tidak sesuai dengan sistimatika - Bukti fisik lengkap - Bukti fisik kurang lengkap | 4 1 6 2 |

Setelah mempelajari modul ini dan mempraktekan cara memotong bahan dengan baik sesuai dengan standart operasioal prosedur, Anda berhak mengikuti uji kompetensi. Jika Anda dinyatakan lulus Anda dapat melanjutkan ke modul berikutnya.

Akan lebih baik jika penilaian dilakukan langsung oleh dunia usahaaian dilakukan langsung oleh DUserong000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000/dunia industri atau asosiasi profesi. Portofolio/nilai nilai yang telah anda dapat setiap kali menyelesaian suatu kompetensi dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan oleh dunia usaha/dunia industri atau asosiasi profesi, maka anda berhak mendapat sertifikat kompetensi.

H.I, Roeswato. 1999. Menjahit Pakaian Wanita dan Anak Tingkat Dasar. Jakarta: PT. Carina Indah Utama.

Muliawan, Pourie. Konstruksi Pola Busana Wanita. Jalarta: BPK Gunung Mulia.

Soekarno. 2004. Membuat Pola Busana Tingkat Dasar. Jakarta: PT. SUN.

Tim Fakultas Teknik. 1999. Menjahit Rok. DEPDIKNAS. UNS

Zandawatni. 1997. Pembuatan Blus. Jakarta: DEPDIKNAS.